- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 安徽碳鑫科技有限公司原煤储运系统项目

建设单位（盖章）：     安徽碳鑫科技有限公司

编制日期：               2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽碳鑫科技有限公司原煤储运系统项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘蒙 | 联系方式 | 15856107026 |
| 建设地点 |  | 安徽省（自治区）淮北市新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口安徽碳鑫科技有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （116度33分27.942秒，33度36分34.486秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | - 煤炭开采和选洗业- 6煤炭储存、集运 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 6786 | 环保投资（万元） | 500.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.4 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：安徽省人民政府关于淮北市省级以上开发区优化整合方案的批复（皖政秘〔2018〕136号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）修编环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）修编环境影响报告书意见的函》（皖环函〔2021〕268号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030）》相符性分析 根据《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030）》，安徽淮北新型煤化工合成材料基地临涣片区主导产业是煤化工、精细化工。项目用地规划为工业用地，产业布局为基础化工原料产业发展区。 本项目位于淮北市新型煤化工合成材料基地安徽碳鑫科技有限公司现有厂区内，为现有“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）配套的原材料储运工程，与园区用地规划和产业定位相符。园区产业规划和用地规划分别见附图8和附图9。 （二）与规划环评及审查意见的相符性分析 1、与规划环评符合性 2021年3月26日，安徽省生态环境厅以皖环函〔2021〕268号出具了《安徽省环保厅关于印送<安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2018—2030）环境影响报告书>审查意见的函》，明确基地片区面积为848.35公顷，四至范围为：东至020乡道，南至产业大道、华殷路，西至淮滨路，北至基地北路；明确基地片区主导产业为新材料、高端装备制造和化工；基地片区为零排放园区，废水经化工区独立污水处理厂一期工程处理后全部回用；基地片区蒸汽由临涣中利发电有限公司供给。鉴于园区所在区域现状环境空气质量为不达标区域，园区应严格执行安徽省《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发）〔2017〕19号），在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制引进主要大气污染物排放量大的项目入园。 规划环评中产业准入负面清单详见表1-1。 表1-1 新型煤化工合成材料基地产业准入负面清单 行业门类; 优先进入行业类别; 允许入园行业类别; 禁止入园行业类别 （环境负面清单）. 区块一、区块六; 化工; 煤化工合成材料产业、能源化工以及延伸产业及现代服务业、园区基础设施、与主导产业相关的上下游产业; 新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；《产业发展指导目录》（2019年本）中限制类等。禁止“两高（高污染、高能耗）类项目”. 项目为现有“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）配套的原材料储运工程，属于允许入园项目。 2、与规划环评审查意见符合性 根据《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）环境影响报告书》中的内容，拟建项目与规划环评及其审查意见符合性分析如下表所示。 表1-2 项目与濉溪经济开发区规划修编环评及其审查意见符合性分析 序号; 规划环评审查意见主要内容; 项目情况; 符合性. 1; （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。园区位于淮河流域，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确园区存在的制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划及升级版规划等相关环境保护政策要求、省市“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求，统筹推进园区整体发展和生态建设，合理控制开发利用强度。现有不符合开发区发展定位、国土空间规划和生态环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，位于淮北临涣化工园区内。本项目为现有“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）配套的原材料储运工程，与园区的产业定位相符。本项目位于基础化工原料产业发展区，与园区产业发展布局相符，位于工业用地范围内，与规划用地布局相符。因此，项目的建设符合园区规划; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。根据国家和我省大气、水、土壤、声环境、固体废物污染防治的相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，编制区域大气达标计划。切实保障区域内入驻项目达标排放，区域环境质量持续改善，区域环境问题得到妥善解决; 项目严格落实污染防治措施，确保各项污染物达标排放。针对区域环境空气质量不达标，淮北市已经编制《淮北市大气环境质量达标规划》，大气环境质量将进一步得到改善。根据大气影响分析结果，污染物满足相应环境质量标准要求，项目大气环境影响可以接受; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态空间保护。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间。加强临近的王引河清水通道等生态空间保护，化工片区周边应设置必要的防护带，做好园区建设生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。实现产业发展与区域生态环境保护相协调; 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，位于淮北临涣化工园区内，符合淮北临涣化工园区产业布局。本项目周边500m范围内无环境敏感目标，符合园区管控要求; 符合. 4; （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。加快污水处理厂管网和中水回用工程建设，有效提升中水回用水平。结合区域供水、排水和供气(供热)等规划，合理确定开发规模、强度和时序。按计划关闭园区公共供水管网覆盖范围内地下水自备井，并严格落实地下水开采相关管控要求。结合区域环境质量现状及规划实施细化污染防治基础设施建设和区域环境污染防控要求; 项目用水来自基地供水管网，不设地下水自备井；本项目地面冲洗废水经三级沉淀处理后回用，不外排。对周边水体环境影响较小; 符合. 5; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。鉴于园区所在区域现状环境空气质量为不达标区域，园区应严格执行安徽省《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制引进主要大气污染物排放量大的项目入园; 本项目为现有“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）配套的原材料储运工程，与园区的产业定位相符。项目废气主要为颗粒物，排放量约t/a，排放量较小；且项目生产设备、自动化水平以及单位产品能耗、污染物排放等均达到国内同行业先进水平; 符合. 6; （六）完善环境监测体系，强化环境风险防控。统筹考虑各片区内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、化工片区防护带规划管控等，健全区域风险防范体系，强化园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应等，加强开发区内重大环境风险源的管控; 项目建成后将修编应急预案，制定完善的风险防范措施，并与园区环境风险管控联动; 符合. 7; （七）加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。统一并强化园区环境管理队伍建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护验收，适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估; 企业将严格落实环保“三同时”、排污许可等制度; 符合. 由上表中的分析可知，本项目符合《关于安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）修编环境影响报告书意见的函》（皖环函〔2021〕268号）以及淮北临涣化工园区产业准入负面清单的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目为小型的煤炭储存技改项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目。且项目已经安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会立项，项目代码：2503-340664-04-02-182140。 综上可知，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 （二）项目选址的环境相容性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地临涣片区，项目所在区域公路四通八达，铁路、公路运输条件较好，为项目的物料运输提供了优越的条件。园区内供电、供排水、供热及固废处理等配套设施齐全，能满足本项目的需求。 根据项目周边企业情况，周边企业均为污染型工业企业，主要为合成新材料产业、新能源产业、传统煤化工产业等，对环境污染物排放无特殊要求，与本项目相容。本项目生产过程中排放的废气污染物经处理后达标排放，废水污染物经处理后回用，周边500m范围内无环境保护目标，环境影响较小。 综上，本项目与周边环境相容，选址合理。项目地理位置见附图1。 （三）“三线一单”相符性分析 安徽省生态保护红线划定方案已经国务院批准，安徽省人民政府于2018年6月27日发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号）。根据《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（自然资办函〔2019〕1125号）、《安徽省自然保护地整合优化工作方案》、《进一步做好安徽省生态保护红线评估调整工作方案》（皖整合评估〔2020〕1号）、《淮北市“三线一单”编制文本》及《淮北市“三线一单”生态环境准入清单》等文件要求，分析本项目与淮北市“三线一单”符合性分析内容。 1. 生态保护红线相符性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地安徽碳鑫科技有限公司，结合现场勘查，本项目最近生态保护红线距离为18.5km，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目选址不占用生态保护红线。项目与生态保护红线相对位置见附图4。 2. 环境质量底线相符性分析 （1）大气环境质量底线及分区管控 ①大气环境质量底线 根据《2023年淮北市环境质量公报》，淮北市属于大气环境质量不达标区域，主要超标因子为PM2.5、O3。 ②大气环境管控分区 对照《淮北市“三线一单”编制文本》，本项目位于大气环境高排重点管控区。管控要求为：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目相符性分析：本项目废气污染物为颗粒物，污染物排放拟执行特别排放限值，总量拟实行倍量替代，满足大气环境高排重点管控区要求。 （2）地表水环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线 项目附近地表水为浍河和孟沟以及运粮沟，根据《安徽碳鑫科技有限公司碳鑫科技年产20万吨EVA项目环境影响报告书》现状监测结果，浍河监测断面COD、总磷超标，孟沟和浍河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准的要求，超标因子为COD、总磷、氟化物和氨氮。目前淮北市针对部分不达标水体已颁布实施了《淮北市水污染防治工作方案》等文件，对浍河等自然水体水质开展综合治理防治工作，工作将进一步改善区域水体质量。本项目废水主要为冲洗废水，预处理后回用于冲洗，不外排，不会对浍河和孟沟水质造成不良影响。 ②水环境管控分区 对照《淮北市“三线一单”编制文本》，本项目位于水环境工业污染重点管控区。管控要求为：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求。 本项目相符性分析：本项目废水经预处理后，全部回用于企业生产用水，不外排。因此，本项目满足水环境工业污染重点管控区要求。 综上，项目建成运行后，污染物不涉及总量控制指标，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 3. 资源利用上线 本项目位于安徽碳鑫科技有限公司内，不新增用地。生产过程中所用的资源主要为水资源、电能，本项目给水来自厂区现有供水系统，能满足本项目需求；项目生产设备使用能源为电能，依托现有厂区内的供电系统，能够满足项目供电需要。 本项目不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。本项目资源利用均在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地临涣片区可承受范围内，不会因本项目的建设而突破区域的资源利用上线。项目在生态环境分区管控中位置见附图5～附图7。 4. 生态环境准入清单 （1）《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）修编环境影响报告书》生态环境负面清单 根据《关于安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018—2030年）修编环境影响报告书意见的函》（皖环函〔2021〕268号）提出的园区环境准入清单，本项目满足园区生态环境准入清单要求，详见表1-3。 表1-3 本项目与园区环境保护负面清单相符性分析表 管控类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 优先引进符合开发区主导产业（包含配套产业、上下游及延伸产业链等）且属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》等判定为鼓励类的项目。; 本项目为现有“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）配套的原材料储运工程，与园区的产业定位相符。; 符合. 限制类; 能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类及禁止类项目，对照准入要求，根据《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）环境影响报告书》，本项目为允许入园行业类别; 符合. 禁止类; 禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止《产业发展指导目录》（2019年本）中限制类等。禁止“两高（高污染、高能耗）类项目”。; 符合. 风险要求管控; 区内新建或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之间控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，在区内进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。; 本项目环评开展了环境风险评价，拟对现有应急预案进行修编并重新备案。; 符合. 清洁生产要求; 优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目，禁止引进低于国内先进水平的项目。; 本项目清洁生产水平能达到国内先进水平。; 符合. 由表可知，本项目符合项目所在区域负面清单管控要求。 （2）《市场准入负面清单》（2022年版） 根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止类，符合该文件的要求。 5. 与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘〔2020〕124号）的符合性分析 经查询安徽省“三线一单”公共服务平台，项目用地单元编码为ZH34062120225，涉及重点管控单元1个（见下图）。具体管控要求及项目符合性见下表。 表1-4 项目与生态环境分区管控要求的符合性分析 环境管控单元; 管控单元分类; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH34062120225; 重点管控单元; 空间布局约束; 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业； ## 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输； 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求； ## 在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目； 禁止淘汰落后类的产业进入开发区； ## 重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧 化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本次为配套原煤存储项目，不属于重污染企业，不属于“两高”产业；项目原煤采用铁路运输；本项目颗粒物减少排放量为0.098t/a，有利于环境质量改善；本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类和限制类；项目颗粒物排放执行大气污染物特别排放限值; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价； ## 进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）； 进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度； ## 污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求； 深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 项目颗粒物排放满足总量控制要求；项目煤炭采用铁路运输；项目在重污染天气拟落实管控要求；颗粒物排放执行大气污染物特别排放限值，且可达标排放; 符合. 资源开发效率; 严格限制各类非农建设占用耕地，实施占用耕地补偿制度，结合农用地分等定级成果，确保补充耕地与被占用耕地的数量质量相当； 严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中； 对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处； 在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量； 皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展。; 本项目不新增占地；项目用水来自市政供给，不取用地下水，新增用水量约112.2t/a，不属于高耗水项目。; 符合. （四）其他政策相符性分析 1. 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37 号）相符性分析 表1-5 本项目与安环委办〔2022〕37号相符性分析 序号; 安环委办〔2022〕37号相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业，项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 符合. 2; 实施产业集群提升工程。对现有传统产业集群，按照“疏堵结合、分类施治”原则进行整治提升，淘汰关停一批、搬迁入 园一批、就地改造一批、做优做强一批，并设立空气质量监测站点，2022年底前取得实质性进展。持续推动钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等产业绿色转型，沿江城市加快推进化工企业整改达标或依法依规搬迁至合规园区。; 项目建设位于淮北临涣化工园区，园区规划环评已取得淮北市生态环境局的审查意见，属于合规园区; 符合. 2. 与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 根据2022年1月6日淮北市生态环境局关于印发《淮北市生态环境保护“十四五”规划》的通知（淮环〔2022〕1号），本项目建设符合《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相关要求，具体相符性分析见下表所示。 表1-6 与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 坚决控制煤炭消费总量。持续强化煤炭消费总量与强度双控制度，严格控制新增煤耗项目，新、改、扩建项目实施煤炭等量或减量替代，推动煤炭消费指标向优质高效项目倾斜。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15千米范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合。到2025年，严格控制全市煤炭消费总量在省下达目标之内。; 本项目为原煤储运系统技改项目，仅增加厂区内的储煤量，不增加煤炭的使用总量; 符合. 2; （三）推动交通运输结构调整 加强货物运输结构调整力度，有效降低公路货运比例。针对煤炭、水泥、砂石骨料等大宗物料以及农产品、工业产品等运输，系统梳理当前运输结构和方式，深挖结构调整潜力。充分利用现有交通运输系统，谋划货物运输“公转铁”和“公转水”重大工程，以高速铁路建设为重点，构建对接周边城市群和都市圈、联通重要经济区的顺畅便捷交通网，按照“加快港航基础设施建设、补齐水运发展短板、建设区域性有影响力的内河港口”总体思路，融入长三角区域水上交通网络，提升通江达海水平。加快推广城市共同配送、多式联运、甩挂运输、自动分拣等先进组织方式，推动交通绿色低碳发展，推广节能环保运输工具，突出抓好公交、出租、市政车辆、城市物流等行业及政府机关的新能源汽车示范应用工作，提高公共车辆中新能源汽车占比，市区在2023年底前基本实现公交新能源化。充分利用现有加油站增建天然气加注、充电、加氢等相关设施，满足新能源和清洁能源汽车发展需求。; 本项目新增的煤炭储存量采用铁路运输; 符合. 3; 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。鼓励道路、水务等线性工程进行分段施工。强化道路扬尘监控与治理，加强道路洒水、喷淋雾化等抑尘作业，提高道路机械化清扫率，城市出入口、城乡结合部及城市周边重要干线公路路段全部实现机械化清扫。深化堆场扬尘治理，按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制工业企业堆场料场扬尘污染。; 对厂区地面实施混凝土硬化，设置洒水降尘设施，定时洒水降尘，对周边环境影响较小; 符合. 因此，本项目的建设符合《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 3. 《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析 表1-7 本项目与安环委办〔2022〕37号相符性分析 序号; 皖政〔2024〕36号相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 二、优化调整产业结构布局 （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为小型的煤炭储存扩建项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目为允许类项目，不属于“两高”项目。; 符合. 2; 四、优化完善交通运输结构 （十一）推动货物运输清洁化。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。推进多式联运，大宗货物“散改集”，集装箱铁水联运量力争年均增长15%。在合肥市推广采取公铁、公水联运等“外集内配”物流方式。将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，铁路、水路货运量分别比2020年增长10%和12%左右，钢铁、煤炭、焦化、火电、有色等行业清洁运输（含新能源车）比例达到80%，建材（含砂石骨料）清洁运输比例达到60%。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，最大程度发挥既有线路效能，精准补齐工矿企业、港口、物流园区铁路专用线短板，“十四五”末基本实现长江干线港口铁水联运设施联通。重要港区在新建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上同步规划建设进港铁路；扩大现有作业区铁路运输能力。对重点区域城市铁路场站进行适货化改造。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化土地利用、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。; 本项目新增的煤炭储存量采用铁路运输进厂，厂区内部采用封闭式带式输送机运输; 符合. 因此，本项目的建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 安徽碳鑫科技有限公司于2019年3月19日在淮北市工商局注册成立，为淮北矿业有限公司全资子公司，是“国家级循环经济示范园区”——安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地的核心企业。安徽碳鑫科技有限公司作为淮北矿业集团旗下的高新技术企业，是淮北矿业集团煤炭综合利用循环经济煤化工的配套项目，主要聚焦于煤化工产业链的延伸和精细化工产品的生产，该公司目前已投产主要有2个项目：焦炉煤气综合利用项目和甲醇综合利用项目；在建项目1个：乙醇胺项目。其余为在产项目配套项目。 一期焦炉煤气综合利用项目（即甲醇项目）于2019年4月通过淮北市生态环境局审批（淮环行〔2019〕11号），2019年9月28日开工建设，2022年6月15日通过竣工环保验收，目前处于正常运行阶段。一期项目以临涣焦化现有40万吨甲醇装置富氢驰放气为原料，经补煤制气，年产甲醇50万吨。一期甲醇项目设计原煤用量56.28万t/a，备煤工段设置2个φ21m原煤筒仓和1个φ21m焦粉筒仓，设计原煤储量18000t，焦粉储量9000t。 二期甲醇综合利用项目（即乙醇项目）于2020年12月通过淮北市生态环境局的审批（淮环行〔2020〕26号），2021年12月20日动工建设，2024年12月通过竣工环保验收，目前处于正常运行阶段。二期项目以一期甲醇为原料，经二甲醚、羰基化、加氢分离等一系列化学反应，年产乙醇60万吨。二期甲醇综合利用项目设计原煤用量73.38万t/a，备煤工段依托一期备煤设施。 石灰石棚改汽运大棚工程EPC总承包于2023年8月通过安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局的审批（淮煤环行〔2023〕4号），拟将1座占地2970㎡的石灰石棚改造为原煤储存棚，设计储存能力3600t。目前已建设完毕，尚未投入使用。 年产3万吨乙基胺项目于2023年11月通过淮北市生态环境局的审批（淮环行〔2023〕32号），目前正在建设。 企业一期焦炉煤气综合利用项目与二期甲醇综合利用项目共用备煤工段。二期投产后，全厂需求原煤约3900t/d（129.66万t/a）。企业现有的2个原煤筒仓最大储量约18000吨，汽运储煤大棚储存能力约3600t，总的保供周期不到6天。目前原料煤采购到货周期为1周左右，现有配置无法满足一期和二期项目同时用煤需求。为确保原料煤运输及存储系统可靠稳定，本次拟对公司一期工程所建造的原料煤储运系统进行技术改造，改造内容包括：增设2个φ30m筒仓，单个筒仓设计储量约为2万吨，配套增设带式输送机运输系统和一间筛分破碎车间。本项目实施后，厂内煤炭用量不发生变化，但煤炭储运能力增加。 根据《国民经济行业分类》（2017年版），本项目属于G5990其他仓储业。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2021年1月1日起实施）中的有关规定，本项目属于“四煤炭开采和洗选业”中“6烟煤和无烟煤开采洗选；褐煤开采洗选；其他煤炭采选”的“煤炭储存、集运”，应编制环境影响报告表。受安徽碳鑫科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。本单位在收集和分析资料的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了建设项目环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性，现报请环保部门审批。 （二）建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：安徽碳鑫科技有限公司原煤储运系统技改项目； 建设单位：安徽碳鑫科技有限公司； 项目性质：扩建； 建设内容及规模：原料煤储运系统进行扩建，扩建内容包括：增设2个φ30m筒仓，单个筒仓设计储量约为2万吨；配套增设带式输送机运输系统和一间原煤筛分破碎车间。 建设地点：安徽碳鑫科技有限公司现有厂区内，项目地理位置图见附图1； 占地面积：本项目在现有厂区内建设，不新增用地面积； 项目投资：9397.41万元，其中环保投资500万元，占总投资额的5.3%； （三）建设内容 1. 项目产品方案 本项目在安徽碳鑫科技有限公司现有厂区（北厂区）建设，拟对北厂区备煤工段新增2个设计容量2万吨的原煤筒仓，配套建设皮带输送系统、筛分破碎车间等相关设施。拟建项目仅涉及一期、二期共用的原煤储运系统扩建，不涉及现有项目主体工艺变动、不涉及原产品产能变动，项目建成后企业产品方案不变，原煤用量不变，仅增加原煤储存能力4万吨。现有产品方案详见表2-1。原煤储运系统储运能力扩建前后变动情况见表2-2。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万t/a）; 年运行时数（h）. 改建前; 改建后; 增量. 1; 焦炉煤气综合利用生产线（一期）; 甲醇（一等品）; 49.05; 49.05; 0; 8000. 2; 杂醇; 0.472; 0.472; 0; 8000. 3; 浓硫酸; 0.856; 0.856; 0; 8000. 4; 甲醇综合利用生产线（二期）; 乙醇; 60; 60; 0; 8000. 5; 乙酸乙酯; 0.907; 0.907; 0; 8000. 6; 硫酸; 1.4; 1.4; 0; 8000. 表2-2 建设项目原煤储存周转能力一览表 名称; 贮存能力（t）; 年转运量（万t）; 煤炭周转周期; 年运行时间h; 运输方式; 去向; 变化情况. 改建前; 改建后; 改建前; 改建后. 现有储煤仓; 18000; 122.61; 36.78; 5.5; 15.7; 613; 铁路运输; 焦炉煤气综合利用项目加压气化（含备煤工段）; 煤炭使用总量不变，储煤量增加，延长煤炭周转周期. 汽运储煤大棚; 3600; 7.05; 7.05; 353; 公路. 新增储煤仓; 40000; —; 85.83; 2146; 铁路运输. 合计; 61600; 129.66; 129.66. 2. 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增人员，现有职工人数约400人。 工作制度：生产装置实行四班三运转制，每班8小时，全年生产时数为8000h；辅助机构及管理部门为白班制。 3. 项目主要建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表2-3 项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 扩建前建设内容; 本项目建设内容; 全厂建设内容. 主体工程; 备煤工段; 与临涣焦化共用1套铁路翻车机卸煤系统; 依托现有铁路翻车机卸煤系统; 与临涣焦化共用1套铁路翻车机卸煤系统. 2×φ21m的原煤圆筒仓，总储量18000吨；1×φ21m的焦粉圆筒仓，总储量9000吨；1座占地2970m2（33m×90m）的汽运储煤大棚，设计储量3600t; 新建2×φ30m原煤筒仓，单个筒仓储量约为20000吨，新增原煤储量40000吨; 2×φ21m原煤筒仓，2×φ30m原煤筒仓，1×φ21m的焦粉筒仓；1座占地2970m2（33m×90m）的汽运储煤大棚；总储量60600吨. 现有筛分破碎厂房1处，设置2台筛分能力200t/h、破碎能力150t/h的筛分破碎机，1开1备；筛分后≤50mm合格原料煤，由带式输送机送至气化炉顶贮煤仓，输送能力200t/h; 新建筛分破碎厂房1处，设置2台筛分能力300t/h、破碎能力200t/h的破碎机，1开1备；筛分后≤50mm合格原料煤，由带式输送机送至气化炉顶贮煤仓，输送能力200t/h; 2处筛分破碎厂房，配套2台筛分能力200t/h、破碎能力150t/h的筛分破碎机，1开1备；2台筛分能力300t/h、破碎能力200t/h的筛分破碎机，1开1备；筛分后≤50mm合格原料煤，由带式输送机分别送至气化炉顶贮煤仓，输送能力200t/h. 翻车机卸煤系统煤炭经1#运煤栈桥→1#转运站→2#运煤栈桥→原煤筒仓→3#运煤栈桥→筛分破碎楼→4#运煤栈桥→2#转运站→5#运煤栈桥→原煤气化系统; 原煤仓至新煤仓新增2处转运站和2条运煤栈桥；新煤仓至筛分破碎车间新增2处转载点和3条运煤栈桥；筛分破碎车间至原煤气化系统依托现有运煤栈桥; 翻车机卸煤系统至原煤气化系统设个3转运站、4条运煤栈桥；煤仓至筛分破碎车间设2处转载点和4条运煤栈桥；筛分破碎车间至原煤气化系统设1处转载点和2条运煤栈桥. 辅助工程; 带式输送机栈桥; 现有转运站2座，1座位于翻车机室附近（1#转运站）、1座位于气化装置前（2#转运站）; 新建转运站4座，运煤栈桥5条; 转运站6座，运煤栈桥10条. 公用工程; 供电; 主变选用两台31500KVA的35/10KV的变压器。厂区设35kV总变电站1座，采用双电源供电; 依托现有; 主变选用两台31500KVA的35/10KV的变压器。厂区设35kV总变电站1座，采用双电源供电. 供水; 项目新鲜水由临涣水务公司供给；回用水取自临涣焦化现有污水处理系统深度处理后的回用水; 依托现有; 项目新鲜水由临涣水务公司供给；回用水取自临涣焦化现有污水处理系统深度处理后的回用水. 环保工程; 废气处理措施; 堆放、装卸扬尘; 场内道路绿化，厂区配置洒水车一台，厂区内设无组织扬尘监控装置; 依托现有; 场内道路绿化，厂区配置洒水车一台，厂区内设无组织扬尘监控装置. 装卸扬尘; （1）原翻车机室粉尘：翻车机室配套设置1套布式除尘器，废气处理后经1根20m高排气筒排放； （2）1#转运站粉尘：1#转运站配套设置1套布式除尘器，废气处理后经1根15m高排气筒排放； （3）1#管状带式输送机落料粉尘：原煤筒仓顶1#管状带式输送机落料粉尘各设置2套布式除尘器（互为备用），经各自布式除尘器处理后经1根50m高排气筒排放； （4）原煤筒仓仓顶进料粉尘：3个原煤筒仓仓顶各设置1套布式除尘器，废气经各自布式除尘器处理后分别经1根50m高排气筒排放； （5）原煤筒仓仓底下料粉尘：3个原煤筒仓仓底各设置2套布式除尘器（互为备用），仓底落料粉尘经各自布式除尘器处理后分别经1根15m高排气筒排放。 原储运系统共设置袋式除尘器总计13套，处理后尾气均经排气筒高空排放; 新建1#转运站（延伸皮带至新建1#皮带落料点）：2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） 新建2#转运站（新建1#皮带至新建2#皮带落料点）：2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） 新建原煤筒仓仓顶新建2#皮带落料点：4套布袋除尘+4根排气筒（2个筒仓，单个1用1备） 新建原煤筒仓仓底至新建3#皮带落料点：4套布袋除尘+4根排气筒（2个筒仓，单个1用1备） 新建3#转运站（新建3#皮带至新建4#皮带落料点）：2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） 新建4#转运站（新建4#皮带至新建5#皮带落料点）：2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） 新建筛分破碎：2套布袋除尘+2根排气筒（1用1备）; 备煤工段设31套袋式除尘器+31个排气筒. 堆放、运输扬尘; （1）尽量缩短工艺流程，减少原料煤转运环节，降低煤流落差。对备煤工段各工序之间的原煤输送廊道，均采取封闭设计； （2）现有3个原煤筒仓为密闭结构，有效降低原料煤堆环节的无组织粉尘产生; 新建原煤输送廊道、栈桥、原煤筛分破碎楼为全封闭结构，新建2个原煤筒仓为密闭结构; 原煤密闭筒仓存储，密闭带式输送机输送，密闭筛分破碎楼. 废水处理措施; 冲洗废水; 原煤仓及皮带冲洗废水经沉淀池处理后回用于冲洗，不外排; 新增原煤仓及皮带冲洗废水依托现有沉淀池处理后回用于冲洗，不外排; 原煤仓及皮带冲洗废水经沉淀池处理后回用于冲洗，不外排. 生活废水; 职工生活污水经化粪池预处理后，接入园区污水处理厂处理。; /; 职工生活污水经化粪池预处理后，接入园区污水处理厂处理。. 初期雨水; 建设初期雨水池3座，单池有效容积500m3。初期雨水经收集后，接入园区污水处理厂处理。; 原煤储运区域初期雨水依托现有雨水管网收集至现有初期雨水收集池，收集的初期雨水接入园区污水处理厂处理; 建设初期雨水池3座，单池有效容积500m3。初期雨水经收集后，接入园区污水处理厂处理。. 噪声措施; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护. 固废处理措施; 一般固废; 沉淀池沉渣回用于生产，不外排; 沉淀池沉渣回用于生产，不外排; 沉淀池沉渣回用于生产，不外排. 除尘器收集的粉尘，经收集后全部回用于生产; 除尘器收集的粉尘，经收集后全部回用于生产; 除尘器收集的粉尘，经收集后全部回用于生产. 危险废物; 废润滑油暂存于现有危废暂存库内，建筑面积450m2，定期委托有资质单位进行处置; 废润滑油暂存于现有危废暂存库内，建筑面积450m2，定期委托有资质单位进行处置; 废润滑油暂存于现有危废暂存库内，建筑面积450m2，定期委托有资质单位进行处置. 风险防范; 设事故应急池3座，1座1.3万m³和1座1.6万m3事故池已建成，1座4275m³事故池待建; 依托现有设施，新增安全监测系统; 设事故应急池3座，1座1.3万m³和1座1.6万m3事故池已建成，1座4275m³事故池待建. （四）主要原辅料及用量 本项目主要原辅料为煤炭，改扩建前后用量不变，具体情况见下表。 表2-4 项目煤炭用量一览表 名称; 年用量（万t）; 备注. 改建前; 改建后; 变化量. 原煤; 129.66; 129.66; 0; 共129.66万吨（其中一期年消耗56.28万吨、二期年消耗73.38万吨）. （五）主要设备 ①主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 技术特征; 单位; 数量; 备注. 工程名称：1.现有原煤仓至新建1#转运站带式输送机栈桥. 1; 现有原煤仓至新建一号转运站带式输送机（配仓带式输送机头部延长约20m）; Q=1500t/h，B=1400mm，V=2.50m/s，Lk=80.7/77.8m，α=0°; 台; 2; 新建. 配套：输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=75kW; 台; 2; 依托现有. 减速器; i=31.5; 台; 2; 依托现有. 工程名称：2.新建一号转运站. 1; 现有原煤仓至新建一号转运站带式输送机头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 2; 电动葫芦; Q=5t，H=50m; 台; 1; 新建. 配套：提升电机; N=7.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 运行电机; N=0.8kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 3; 排污泵; 立式渣浆泵，Q=25m3/h，H=40m，带搅拌头; 台; 1; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 4; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=7000m3/h，过滤面积130m2，过滤风速0.8m/min; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=15kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 工程名称：3.新建一号转运站至新建二号转运站带式输送机栈桥. 1; 新建一号转运站至新建二号转运站; Q=1500t/h，B=1200mm，V=3.15m/s，α=5.30°; 台; 2; 新建. 配套：带式输送机; Lk=174.65/177.55m，H=15.6m; /; /; 新建. 输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=185kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 软启动器; 台; 2; 新建. 减速器; i=25，垂直轴布置; 台; 2; 新建. 制动器; 台; 2; 新建. 逆止器; 台; 2; 新建. 联轴器; 台; 2; 新建. 工程名称：4.新建二号转运站. 1; 新建一号转运站至新建二号转运站带式输送机头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 2; 电动葫芦; Q=5t，H=60m; 台; 1; 新建. 配套：提升电机; N=7.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 运行电机; N=0.8kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 3; 排污泵; 立式渣浆泵，Q=25m3/h，H=40m，带搅拌头; 台; 1; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 4; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=6000m3/h，过滤面积130m2，过滤风速0.8m/min; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=11kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 工程名称：5.新建二号转运站至新建原煤仓带式输送机栈桥. 1; 新建二号转运站至新建原煤仓; Q=1500t/h，B=1200mm，V=3.15m/s，α=0°; 台; 2; 新建. 配套：带式输送机; Lk=29.0/22.4m; /; /; 新建. 输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=55kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 减速器; i=20，垂直轴布置; 台; 2; 新建. 制动器; 台; 2; 新建. 联轴器; 台; 2; 新建. 电动单侧犁式卸料器; B=1200mm; 台; 1; 新建. 电动机; N=3kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 工程名称：6.新建原煤仓. 1; 新建二号转运站至新建原煤仓带式输送机头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 2; 新建原煤仓; φ30m原煤筒仓，单个容量约为2万吨; 台; 2; 新建. 3; 新建原煤仓配仓带式输送机; Q=1500t/h，B=1400mm，V=3.15m/s，α=0°，Lk=53.6m; 台; 3; 新建. 配套：输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=75kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 3; 新建. 减速器; i=20，垂直轴布置; 台; 3; 新建. 制动器; 台; 3; 新建. 联轴器; 台; 3; 新建. 电动双侧犁式卸料器; B=1400mm; 台; 15; 新建. 电动机; N=1.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 15; 新建. 犁式卸料器溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料，配重力密封翻板; 台; 15; 新建. 电动机; N=3kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 15; 新建. 4; 新建原煤仓仓下称重给料机; Q=300t/h，定量称重，变频调速; 台; 16; 新建. 配套：电动机; N=7.5kW ，一级能效，粉尘防爆; 台; 16; 新建. 5; 新建原煤仓仓下集料带式输送机; Q=300t/h，B=800mm，V=1.60m/s，α=0°; 台; 2; 新建. 配套：带式输送机; Lk=65.65/62.65m; /; /; 新建. 输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=18.5kW ，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 减速器; i=31.5，垂直轴布置; 台; 2; 新建. 制动器; 台; 2; 新建. 联轴器; 台; 2; 新建. 6; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=6000m3/h，过滤面积130m2，过滤风速0.8m/min，仓下除尘; 台; 4; 新建. 配套：电动机; N=15kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 4; 新建. 7; 原煤仓上电动葫芦; Q=5t，H=60m; 台; 1; 新建. 配套：提升电机; N=7.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 运行电机; N=0.8kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 8; 原煤仓上电动葫芦; Q=5t，H=10m; 台; 2; 新建. 配套：提升电机; N=7.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 运行电机; N=0.8kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 9; 排污泵; 立式渣浆泵，Q=25m3/h，H=40m，带搅拌头; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW ，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 10; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=18000m3/h，过滤面积480m2，过滤风速0.8m/min; 台; 4; 新建. 配套：电动机; N=22kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 11; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=7000m3/h，过滤面积150m2，过滤风速0.8m/min，仓上三号转运站西侧2除尘点; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=15kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 12; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=13000m3/h，过滤面积150m2，过滤风速0.8m/min，仓上三号转运站东侧4除尘点; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 工程名称：7.返煤地坑. 1; 新建原煤仓仓下集料带式输送机头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 2; 返煤地坑带式输送机; Q=300t/h，B=800mm，V=1.60m/s，α=0°，Lk=24.75/18.15m; 台; 2; 新建. 配套：输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 减速器; i=31.5，垂直轴布置; 台; 2; 新建. 制动器; 台; 2; 新建. 联轴器; 台; 2; 新建. 头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 电子皮带秤; B=800mm，称量范围：0～300t/h，精度0.25%; 台; 2; 新建. 3; 电动葫芦; Q=5t，H=15m; 台; 1; 新建. 配套：提升电机; N=7.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 运行电机; N=0.8kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 4; 排污泵; 立式渣浆泵，Q=25m3/h，H=40m，带搅拌头; 台; 1; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 1; 新建. 5; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=6000m3/h，过滤面积130m2，过滤风速0.8m/min; 台; 4; 新建. 配套：电动机; N=11kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 4; 新建. 工程名称：8.返煤地坑至新建筛分破碎车间带式输送机栈桥. 1; 返煤地坑至新建筛分破碎车间; Q=300t/h，B=800mm，V=1.60m/s，α=0-14.5°; 台; 2; 新建. 配套：带式输送机; Lk=107.95/101.45m，H=19.9m; /; /; 新建. 输送带; EP100; /; /; 新建. 电动机; N=55kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 减速器; i=31.5，垂直轴布置; 台; 2; 新建. 制动器; 台; 2; 新建. 逆止器; 台; 2; 新建. 联轴器; 台; 2; 新建. 工程名称：9.筛分破碎车间. 1; 返煤地坑至新建筛分破碎车间; /; /; 新建. 配套带式输送机头部溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 3; 原煤分级筛; 圆振动筛，编制筛网，Q=300t/h，振幅9-11mm，长×宽=1.8×3.6，筛孔φ50mm; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=22kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 筛前溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 筛下漏斗; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 4; 环锤式破碎机; 最大入料粒度100mm，出料粒度≤30mm，Q≥200t/h; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=55kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. 破碎机排料溜槽; 钢结构，过煤面铺耐磨材料; 台; 2; 新建. 5; 脉冲喷吹袋式除尘器; Q=15000m3/h，过滤面积130m2，过滤风速0.8m/min; 台; 2; 新建. 配套：电动机; N=18.5kW，一级能效，粉尘防爆; 台; 2; 新建. ②设备产能匹配性分析 本项目原煤输送能力主要由筛分机确定，筛分能力与产能匹配性分析见下表。 表2-6 本项目设备产能匹配性一览表 设备名称; 筛分能力; 工作时间h; 原煤输送量t/a; 设计原煤用量t/a; 匹配性. 现有筛分机; 200t/h; 5000; 1000000; 1296600; 匹配. 新增筛分机; 300t/h; 5000; 1500000. 合计; 500t/h; 2500000. （六）公辅工程 1. 给排水 （1）给水 本项目不新增员工，不新增生活用水。本项目生产用水主要为地面冲洗用水，主要来自沉淀回用水和基地供水管网。 ①地面冲洗给水 项目新建原煤筒仓下方落料处易产生灰尘，筒仓下方地面每15天冲洗一次；新增运输皮带每15天冲洗一次。根据企业提供资料，单次冲洗水用量约5m3，则用水量约0.34t/d（112.2m3/a），损耗按20%计算，冲洗废水产生量约0.27m3/d（90m3/a）。 ②初期雨水 项目在现有厂区内建设，初期雨水依托现有雨水管网收集，收集区域不变，初期雨水产生量不变，依托现有初期雨水收集池收集后，回用于地面冲洗和道路洒水、不外排。 （2）排水 本项目运营期产生的废水主要地面和皮带冲洗废水。经沉淀池处理后回用于地面冲洗，不外排。 本项目和全厂水平衡如下。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（m3/h） 2. 供电 安徽碳鑫科技有限公司现有供电回路可作为新建项目的永久电源，供电稳定可靠。本项目两回路电源引自工厂内10kV变电站。 （七）劳动定员及工作制度 职工人数：本项目不新增人员，现有职工人数约400人。 工作制度：年工作日以330d计，每天工作16h。两班生产，一班检修。 （八）总平面图布置 拟建项目位于厂区北部，汽运储煤大棚东南侧为3座现有筒仓，筒仓往西布置原煤运输栈桥、筛分破碎楼、转运站等。本次新增2座筒仓位于汽运储煤大棚西侧，现有筒仓往西新增原煤运输栈桥、转运站输送原煤至仓顶，仓底往南和往东新增原煤运输栈桥、筛分破碎楼、转运站等。 本项目平面布置见附图2，项目在厂区中位置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目位于既有碳鑫科技公司厂区内，无新增占地。建设内容分主要包括筒仓、带式输送机栈桥、筛分破碎楼等设施。其中筒仓为钢筋混凝土结构，筛分破碎楼为钢筋混凝土框架结构。项目直接外购商品混凝土，不设搅拌站。施工期工艺以基础开挖、混凝土浇筑、设备安装调试为主。具体施工期工艺流程及产排污环节见下图。 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 产排污环节： 施工期废水主要包括混凝土养护废水和施工人员的生活污水。废气主要是施工扬尘、焊接烟尘和施工机械尾气。施工期噪声源主要来自施工机械设备噪声和流动车辆噪声。施工期固废主要来自基础开挖弃土、废钢筋边角料、废焊条、施工人员生活垃圾等。 （二）营运期工艺流程 本项目煤炭运输从翻车机卸煤系统至原煤筒仓段、从筛分破碎楼到气化装置依托现有设施。本次新增筒仓、筛分破碎楼、及原筒仓至新建筒仓、新建筒仓至新建筛分破碎楼之间的输送系统。本次新增设施均配套独立废气处理设施和排气筒，与现有项目废气处理无依托关系。现有项目煤炭储运系统工艺流程本次仅简述，本项目新增设施具体工艺流程及产污环节如下： 图2-4 营运期备煤工段工艺流程及产污环节图 1. 工艺流程简介 现有项目工艺流程简述：翻车机卸煤至1#皮带，1#皮带下料转至2#皮带，2#皮带下料至管带机（1#转载点）、管带机下料至筒仓顶部皮带3#皮带，煤进入煤仓，煤仓底部下料至4#皮带，运输至筛分破碎，筛分破碎至5#皮带运输至2#转载点，2#转载点通过6#皮带转载至气化系统。 本项目工艺流程为： 原煤筒仓原3#皮带（2条，1用1备）延伸至新建1#转运站，通过新建1#皮带（2条，1用1备）至2#转运站落料至新建2#皮带（2条，1用1备），2#皮带至新建筒仓顶部落料。 新建筒仓单个容积约2万t，每仓仓顶共计有3个落煤口，每个落煤口配5台犁式卸料器。每仓仓底共计有4个落煤口，煤落料至新建底部皮带（2条，1用1备），皮带运输至新建筒仓1#返料皮带转载点，下料至南北走向皮带（2条，1用1备）至返料皮带2#转载点，在2#转载点通过新建皮带（2条，1用1备）转载至新建筛分破碎车间。 在筛分破碎车间内，原煤经分级筛进行一级筛分，筛孔φ50mm，粒径＜50mm的煤炭直接经新建皮带并入原5#皮带。粒径＞50mm的煤炭送入环锤式破碎机，经一级破碎至粒径＜30mm后，经新建皮带并入原5#皮带。 三废排放情况：皮带落料点及筛分破碎过程将产生粉尘，具体见下表。筒仓、转运站及皮带每15天清洗一次，将产生清洗废水。输送带电动机、筛分机、破碎机、风机运行过程中将产生噪声。 2. 营运期主要污染分析 表2-7 产污环节一览表 废气; 处置措施. 编号; 产污环节; 主要污染因子. G7; 1#转运站（延伸皮带至新建1#皮带落料点）; 颗粒物; 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备）. G8; 2#转运站（新建1#皮带至新建2#皮带落料点）; 颗粒物; 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备）. G9-1、G9-2; 新建原煤筒仓仓顶新建2#皮带落料点; 颗粒物; 4套布袋除尘+4根排气筒（2个筒仓，单个1用1备）. G10-1、G10-2; 新建原煤筒仓仓底至新建3#皮带落料点; 颗粒物; 4套布袋除尘+4根排气筒（2个筒仓，单个1用1备）. G11; 3#转运站（新建3#皮带至新建4#皮带落料点）; 颗粒物; 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备）. G12; 4#转运站（新建4#皮带至新建5#皮带落料点）; 颗粒物; 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备）. G13-1; 一级筛分; 颗粒物; 2套布袋除尘+2根排气筒（1用1备）. G13-2; 一级破碎; 颗粒物. 废水. W; 地面清洗废水、皮带清洗废水; SS; 沉淀后全部回用于清洗. 固体废物. S1; 除尘器收集的粉尘; 煤; 回用于生产. S2; 清洗废水沉渣; 煤泥; 回用于生产. S3; 设备维修; 废机油及废机油桶; 危险废物. 噪声. N1; 电动机、筛分机、破碎机、风机; 机械噪声; 基础减震、消声、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有项目概况 安徽碳鑫科技有限公司是淮北矿业股份有限公司的全资子公司，安徽碳鑫科技有限公司作为实施主体的项目共有三个，分别为“焦炉煤气综合利用项目”（一期）、“甲醇综合利用项目”（二期）和“年产3万吨乙基胺项目”（三期）。现有项目环保手续履行情况见下表。 表2-8 全厂已建与在建项目环保手续履行情况一览表 序号; 建设项目名称; 环评情况; 验收情况. 批复情况; 批复产品. 1; 淮北矿业股份有限公司焦炉煤气综合利用项目; 2019年4月24日取得淮北市生态环境局《关于〈淮北矿业股份有限公司焦炉煤气综合利用项目环境影响报告书〉的批复》（淮环行〔2019〕11号）; - 甲醇（一等品）49.05万t/a - 杂醇0.472万t/a - 浓硫酸0.856万t/a; 2022年6月15日自主验收，正常运行. 2; 安徽碳鑫科技有限公司碳鑫科技甲醇综合利用项目; 2020年12月26日取得淮北市生态环境局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司碳鑫科技甲醇综合利用项目环境影响报告书〉的批复》（淮环行〔2020〕26号）; - 乙醇60万t/a - 乙酸乙酯9070t/a - 硫酸14000t/a; 2024年12月自主验收，正常运行. 3; 安徽碳鑫科技有限公司新建合成气管道及驰放气管道改造工程; 2023年6月2日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司新建合成气管道及驰放气管道改造工程环境影响报告表〉的批复》（淮煤环行〔2023〕1号）; - 驰放气管道200米 - 合成气管道1500米; 2024年7月自主验收，正常运行. 4; 安徽碳鑫科技有限公司新建煤气化废渣脱水装置工程; 2023年8月3日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司新建煤气化废渣脱水装置工程环境影响报告表〉的批复》（淮煤环行〔2023〕3号）; - 处置规模为27.4万t/a气化细渣; 2024年12月自主验收，正常运行. 5; 安徽碳鑫科技有限公司石灰石棚改汽运大棚工程EPC总承包; 2023年8月3日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司石灰石棚改汽运大棚工程EPC总承包环境影响报告表〉的批复》（淮煤环行〔2023〕4号）; - 煤炭贮存能力为3600t; 已建设完毕，尚未投入使用. 6; 安徽碳鑫科技有限公司新建两座2万方乙醇罐项目; 2023年10月9日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司新建两座2万方乙醇罐项目环境影响报告表〉的批复》（淮煤环行〔2023〕7号）; - 乙醇最大贮存量为28491.88t; 2025年2月自主验收，正常运行. 7; 安徽碳鑫科技有限公司年产3万吨乙基胺项目; 2023年11月23日取得淮北市生态环境局《关于〈安徽碳鑫科技有限公司年产3万吨乙基胺项目环境影响报告书〉的批复》（淮环行〔2023〕32号）; - 乙基胺30000t/a; 正在建设. 安徽碳鑫科技有限公司于2021年10月26日首次获得《排污许可证》，并于2024年12月23日变更，证书编号：91340600MA2TJ8264W001V，有效期自2024年12月23日至2029年12月22日止。按照排污许可管理条例要求，碳鑫公司按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交了排污许可执行报告（季报、年报），如实报告污染物排放行为、排放浓度和排放量等。 厂区现有突发环境事件应急预案已于2024年3月18日在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地生态环境分局备案，备案编号：340664-2024-001-H。 （二）现有项目产品方案 现有产品方案见下表。 表2-9 现有项目产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 设计产能（t/a）; 实际产能（t/a）; 年生产时间（h）; 建设及验收情况; 备注. 焦炉煤气综合利用项目（一期）; 甲醇装置; 甲醇（一等品）; 49.05万; 49.05万; 8000; 已建已验; 43.73万t/a用于乙醇装置原料. 杂醇; 0.472万; 0.472万; 8000; 已建已验; /. 硫酸装置; 浓硫酸; 0.856万; 0.856万; 8000; 已建已验; /. 碳鑫科技甲醇综合利用项目（二期）; 乙醇装置; 乙醇; 60万; /; 8000; 已建已验; /. 乙酸乙酯; 9070; /; 8000; 已建已验; /. 硫酸装置; 硫酸; 14000; /; 8000; 已建已验; /. 年产3万吨乙基胺项目; 一乙胺; 0.17; 0.17; 8000; 在建; /. 二乙胺; 0.58; 0.58; 8000; 在建; /. 三乙胺; 2.25; 2.25; 8000; 在建; /. 合计; 3; 3; 8000; 在建; /. （三）现有项目主要工程内容 本项目新增原料煤储运系统主要服务于“焦炉煤气综合利用项目”（一期）和“甲醇综合利用项目”（二期）。且二期项目备煤工段依托一期项目备煤工段，本次仅对一期和二期项目备煤工段和全厂与项目相关公用工程、环保工程进行回顾性分析。详见下表。 表2-10“甲醇综合利用项目”主要工程内容建设情况一览表 工程类别; 工程内容; 实际建设情况. 焦炉煤气综合利用项目（正常运营）. 主体工程; 备煤工段; 以原煤、焦粉作为气化原料；火车卸煤采用翻车机卸煤，设一台翻车机，预留第二台翻车机位置。. 建设3个φ21m的圆筒仓，总储量27000吨。其中，原煤设2个筒仓，焦粉设1个筒仓，原煤储存周期17天，焦粉储存周期12.75天。. 建设筛分破碎厂房1处，设置2台筛分能力200t/h、破碎能力150t/h的筛分破碎机，1开1备；筛分后≤30mm合格原料煤，由带式输送机送至气化炉顶贮煤仓，输送能力200t/h。. 建设转运站2座，1座位于翻车机室附近（1#）、1座位于气化装置前（2#）。. 建设汽运储煤大棚1座，尺寸33m×90m，最大储存能力3600吨。. 甲醇综合利用项目（正常运营）. 主体工程; 备煤工段; 依托焦炉煤气综合利用项目备煤工段. 全厂. 辅助工程; 行政办公; 建设生产综合楼1栋，2层建筑，包含中央化验室（含环保检测），行政办公和生产办公都在生产综合楼内； 建设中控楼1座，二层建筑； 单独建设气体防护站1座，1层建筑； 配套建设职工食堂、浴室、更衣室及供热站。. 公用工程; 供水; 项目生活用水由临涣水务公司供给。. 项目新鲜水由临涣水务公司供给；回用水取自园区污水处理厂回用水处理系统处理后的回用水。. 项目脱盐水由公司凝结水站供给。. 供电; 厂区主变选用两台40000KVA的35/10KV的变压器，采用双电源供电。. 消防; 厂区设1座消防站，2座3000m³消防水池，翻车机卸煤系统设室内消火栓、火灾自动报警系统和干粉灭火器；原煤储运系统设水雾系统和水幕系统；原煤筒仓和转运楼设室内消火栓系统、火灾自动报警系统和干粉灭火器；煤炭输送栈桥设感温光纤. 储运工程; 卸煤专用线; 车卸煤采用翻车机卸煤，设一台一翻翻车机，预留第二台翻车机位置。. 环保工程; 废水; 项目采用“清污分流、污污分流”原则。备煤工段皮带和地面冲洗水送入附近沉淀池，共设8个18m³沉淀池，2个8m³沉淀池。厂区设初期雨水池3座，单池有效容积500m3。 职工生活污水和初期雨水经厂内生产废水收集池收集后接管园区污水处理厂进一步处理。. 废气; ①翻车机室粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为1#带式输送机到2#带式输送机的落料粉尘，经1套微动力脉冲袋式除尘器处理后经1根20m高排气筒排放（DA001）； ②1#转运站粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为2#带式输送机到1#管状带式输送机的落料粉尘，经1套微动力脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA002）； ③1#管状带式输送机落料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为1#管状带式输送机落料到1#原煤筒仓顶带式输送机（2条带式输送机，互为备用）粉尘，经2套微动力脉冲袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理后经1根55m高排气筒排放（DA003）； ④1#原煤筒仓仓顶进料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该股废气为原煤筒仓进料时顶部呼吸废气，经1套气箱脉冲布袋除尘器处理后经1根50m高排气筒排放（DA004）； ⑤1#原煤筒仓仓底下料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筒仓底部下料粉尘，原煤筒仓设两处下料口分别下料到2条带式输送机（2条带式输送机互为备用），2条带式输送机下料粉尘经2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA005）； ⑥2#原煤筒仓仓顶进料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筒仓进料时顶部呼吸废气，经1套气箱脉冲布袋除尘器处理后经1根50m高排气筒排放（DA006）； ⑦2#原煤筒仓仓底下料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筒仓底部下料粉尘，原煤筒仓设两处下料口分别下料到2条带式输送机（2条带式输送机互为备用），2条带式输送机下料粉尘经2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA007）； ⑧3#原煤筒仓仓顶进料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筒仓进料时顶部呼吸废气，经1套气箱脉冲布袋除尘器处理后经1根50m高排气筒排放（DA008）； ⑨3#原煤筒仓仓底下料粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筒仓底部下料粉尘，原煤筒仓设两处下料口分别下料到2条带式输送机（2条带式输送机互为备用），2条带式输送机下料粉尘经2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA009）； ⑩筛分破碎楼粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为原煤筛分、破碎粉尘，经2套防爆式袋式除尘器处理后通过2根30m高排气筒排放（DA010、DA011，2套除尘器、2根排气筒互为备用）； 2 #转运站粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为5#带式输送机到6 #带式输送机的落料粉尘，经2套微动力脉冲袋式除尘器处理后通过2根37m高排气筒排放（DA012、DA013，2套除尘器、2根排气筒互为备用）； 3#转运站粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为新增7#带式输送机到8 #带式输送机的落料粉尘，经2套微动力脉冲袋式除尘器处理后通过2根36m高排气筒排放（DA027、DA028，2套除尘器、2根排气筒互为备用）； 4 #转运站粉尘：主要污染因子为颗粒物，该废气为新增9#带式输送机到10#带式输送机的落料粉尘，经2套微动力脉冲袋式除尘器处理后通过2根50m高排气筒排放（DA029、DA030，2套除尘器、2根排气筒互为备用）。. 翻车机室：配套干雾抑尘系统；原料煤：密闭筒仓储存； 原料煤输送廊道：封闭设计；汽运大棚：设置2台射雾器。. 固废; 一般固废：除尘器收集粉尘全部回用于生产； 危险废物：建设危废暂存库1处，单层建筑，建筑面积450m2。根据危废形态划分独立区域分类存放，一间专门放置固态危废、一间专门放置液态危废。配套防风、防雨、防晒、防渗、导流沟、集液池等二次污染防治措施。. 噪声; 选用低噪声设备，设备基础减震、隔音、消声。. 地下水; 设置地下水监控井5个；全厂按“分区防渗”要求，落实不同区域防渗措施。. 环境风险; 设事故应急池3座，1座1.3万m³和1座1.6万m3事故池已建成，1座4275m³事故池待建. （四）现有备煤工段工艺流程及污染防治措施 根据《淮北矿业股份有限公司焦炉煤气综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》可知，现有项目备煤工段工程内容如下： 1. 现有煤储运系统 现有项目外购原煤采用铁路运输。铁路翻车机卸煤至1#皮带，1#皮带下料转至2#皮带（1#转载点），2#皮带下料至管带机，管带机下料至筒仓顶部皮带（3#皮带），煤进入煤仓。原煤经煤仓底部下料至4#皮带，运输至筛分破碎楼，经筛分至粒径＜50mm的，直接经5#皮带运输至2#转载点，粒径＞50mm的，经破碎至30mm后，经5#皮带运输至2#转载点，2#转载点通过6#皮带转载至气化系统。工艺流程详见图2-4。 2. 污染防治措施 现有储煤设施废气污染防治措施汇总见下表。 表2-11 现有储煤设施废气污染防治措施一览表 废气类别; 来源; 污染物种类; 治理设施; 排放去向. 翻车机室粉尘; 备煤工段; 颗粒物; 1套微动力脉冲袋式除尘器处理; 1根20m高排气筒排放（DA001）. 1#转运站粉尘; 颗粒物; 1套微动力脉冲袋式除尘器处理; 1根15m高排气筒排放（DA002）. 1#管状带式输送机落料粉尘; 颗粒物; 2套微动力脉冲袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 1根50m高排气筒排放（DA003）. 1#原煤筒仓仓顶进料粉尘; 颗粒物; 1套气箱脉冲布袋除尘器处理; 1根50m高排气筒排放（DA004）. 1#原煤筒仓仓底下料粉尘; 颗粒物; 2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 1根15m高排气筒排放（DA005）. 2#原煤筒仓仓顶进料粉尘; 颗粒物; 1套气箱脉冲布袋除尘器处理; 1根50m高排气筒排放（DA006）. 2#原煤筒仓仓底下料粉尘; 颗粒物; 2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 1根15m高排气筒排放（DA007）. 3#原煤筒仓仓顶进料粉尘; 颗粒物; 1套气箱脉冲布袋除尘器处理; 1根50m高排气筒排放（DA008）. 3#原煤筒仓仓底下料粉尘; 颗粒物; 2套袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 1根15m高排气筒排放（DA009）. 筛分破碎楼粉尘; 颗粒物; 2套防爆式袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 2根25m高排气筒（2根排气筒互为备用）排放（DA010、DA011）. 2#转运站粉尘; 颗粒物; 2套防爆式袋式除尘器（2套除尘器互为备用）处理; 2根25m高排气筒（2根排气筒互为备用）排放（DA012、DA013）. 翻车机卸料无组织粉尘; 颗粒物; 干雾抑制系统; 无组织排放. 原料煤廊道无组织粉尘; 颗粒物; 输送廊道封闭. 汽运大棚无组织粉尘; 颗粒物; 射雾机. 3. 现有项目污染物达标排放情况 本次仅对备煤工段废气达标排放情况，全厂废水总排口达标排放情况、厂界噪声达标排放情况和备煤工段固体废物排放情况进行回顾性分析。监测数据来自企业2025年1月到2月自行监测报告，具体如下： （1）废气 备煤工段废气排放情况见下表。 表2-12 现有项目备煤工段有组织废气排放情况一览表 监测点位; 检测时间; 检测位置; 检测项目; 实测浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标干流量Nm3/h; 流速m/s; 烟气温度（℃）; 标准限值; 达标情况. 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 翻车机室除尘设施出口 DA001; 2025.1.24; 出口; 低浓度颗粒物; 8.2; 0.03; 4127; 16.9; 12.1; 15; /; 达标. 8.4; 0.03; 3954; 16.2; 12; 达标. 8.3; 0.03; 4190; 17.2; 11.9; 达标. 1#转运站除尘设施出口 DA002; 2025.1.24; 出口; 低浓度颗粒物; 7.6; 0.05; 6114; 18.3; 9.6; 15; /; 达标. 7.4; 0.04; 5996; 17.8; 7.1; 达标. 7.8; 0.05; 6047; 18; 8.1; 达标. 筒仓进料口除尘设施出口 DA003; 2025.1.25; 出口; 低浓度颗粒物; 8.5; 0.07; 8288; 32.1; -3.8; 15; /; 达标. 8.6; 0.07; 8367; 32.9; -0.1; 达标. 8.4; 0.07; 8104; 32.4; 4.1; 达标. 1#原煤筒仓顶部除尘设施出口 DA004; 2025.1.23; 出口; 低浓度颗粒物; 6.6; 0.08; 12073; 27.6; 9.2; 15; /; 达标. 6.5; 0.08; 11789; 27; 9.4; 达标. 6.4; 0.07; 11448; 26.3; 9.5; 达标. 1#原煤筒仓底部除尘设施出口 DA005; 2025.1.24; 出口; 低浓度颗粒物; 9.6; 0.05; 4725; 19.3; 10.9; 15; /; 达标. 9.7; 0.05; 4646; 19; 11.1; 达标. 9.4; 0.04; 4700; 19.3; 11.7; 达标. 2#原煤筒仓顶部除尘设施出口 DA006; 2025.1.24; 出口; 低浓度颗粒物; 6.8; 0.08; 11825; 27.1; 9.5; 15; /; 达标. 6.5; 0.07; 11535; 26.5; 9.7; 达标. 6.7; 0.08; 11586; 26.6; 9.5; 达标. 2#原煤筒仓底部除尘设施出口 DA007; 2025.1.22; 出口; 低浓度颗粒物; 9.3; 0.05; 5811; 24; 13.1; 15; /; 达标. 9.5; 0.07; 7065; 29.1; 13; 达标. 9.6; 0.08; 8340; 34.2; 12.8; 达标. 3#原煤筒仓顶部除尘设施出口 DA008; 2025.2.12; 出口; 低浓度颗粒物; 8.1; 0.1; 11960; 26.5; 0.4; 15; /; 达标. 8.3; 0.11; 12736; 28.3; 1.2; 达标. 8.3; 0.1; 12461; 27.7; 1.3; 达标. 3#原煤筒仓底部除尘设施出口 DA009; 2025.2.12; 出口; 低浓度颗粒物; 5.6; 0.03; 5104; 20; 0.9; 15; /; 达标. 5.6; 0.03; 5367; 21; 0.6; 达标. 5.4; 0.03; 4778; 18.7; 0.2; 达标. 筛分破碎楼1#排放口 DA010; 2025.2.12; 出口; 低浓度颗粒物; 9.2; 0.12; 12596; 28.8; 10.4; 15; /; 达标. 9.5; 0.12; 12708; 29.1; 10.7; 达标. 9.5; 0.12; 12475; 28.5; 9.8; 达标. 2#转运站2#排放口 DA013; 2025.2.14; 出口; 低浓度颗粒物; 8.2; 0.02; 2008; 33.6; 16.6; 15; /; 达标. 8; 0.02; 2021; 33.6; 14.6; 达标. 8.1; 0.02; 2029; 33.6; 13.4; 达标. 表2-13 现有项目厂界无组织废气达标排放情况一览表 采样日期; 检测项目; 检测频次; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 上风向监控点G1; 下风向监控点G2; 下风向监控点G3; 下风向监控点G4; 最大值. 2025.2.20; TSP; 第 1 次; 0.202; 0.244; 0.265; 0.283; 0.286; 1.0; 达标. 第 2 次; 0.198; 0.253; 0.262; 0.286. 第 3 次; 0.204; 0.260; 0.268; 0.276. 第4 次; 0.195; 0.250; 0.260; 0.278. 从上表可以看出，项目备煤工段有组织颗粒物排放均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表6标准要求。厂界无组织颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废水 现有项目废水均依托园区污水处理厂处理，厂内不设污水处理站，根据排污许可证，厂区总排口无需开展自行监测，本次不再对总排口废水达标排放进行分析。 （3）噪声 现有项目厂界噪声排放情况见下表。 表2-14 现有项目厂界噪声达标排放情况一览表 测点编号; 测 点 名 称; 测试日期; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. N1; 东厂界外1m; 2025.2.17; 40.2; 42.5; 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》表1中3类限 值：昼间 65dB(A)，夜间55dB(A)。. N2; 南厂界外1m; 43.8; 48.6. N3; 西厂界外1m; 45.7; 42.6. N4; 北厂界外1m; 60.1; 43.7. 从上表可以看出，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 （4）固废 现有项目固体废物产排情况见下表。 表2-15 现有项目固废产排情况一览表 固废类型; 产生量t/a; 处置量t/a; 排放量t/a. 危险废物; 832.79; 832.79; 0.00. 一般固废; 496702.02; 496702.02; 0.00. 待鉴定; 1780.00; 1780.00; 0.00. 生活垃圾; 189.74; 189.74; 0.00. （五）现有项目污染物产生及排放情况 现有项目污染物排放情况见下表。 表2-16 现有项目污染物排放总量汇总表（t/a） 项目; 污染因子; 一期+二期项目实际排放量; 在建项目（乙基胺项目）排放量; 一期+二期+三期环评批复量; 排污许可量(a). 废气; 粉尘; 5.895; 0.011; 31.024; 3.53. H2S; 1.924; 2.736; 9.554; /. SO2; 0.155; 4.168; 6.352; 4.264. NOX; 24.063; 10.222; 49.982; 28.06. VOCs（含甲醇）; 11.752; 3.274; 57.583; 20.0679. CH3OH; 7.675; 1.286; 40.192; /. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0. 硫化物; 0; 0; 0; 0. 氰化物; 0; 0; 0; 0. 石油类; 0; 0; 0; 0. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0. 待鉴定; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 注：(a)排污许可证中的许可量仅为主要排放口的总量，且只包括一期和二期项目主要排放口总量。 (b)现有一期项目和二期项目正常运行，污染物排放量来源于焦炉煤气综合利用项目和甲醇综合利用项目竣工环境保护验收监测报告。 （六）现有项目环境问题 根据现场核查情况，建设单位有定期对环境保护设施的管理和维护，能确保外排污染物稳定达标。企业已编制应急预案并进行备案，按照应急预案要求定期开展应急演练。各类固体废物分类收集，危险废物贮存在危废暂存库内，定期委托有资质单位处理处置。 现有厂区存在的环境问题为： 1. 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）于2023年7月1日实施，目前企业危废暂存库内的危险废物识别标志不满足规范要求。 “以新带老”措施：建议企业按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求对危险废物识别标志进行更新。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1. 大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于淮北市，引用2024年6月11日淮北市生态环境局发布的《淮北市2023年度生态环境状况公报》中的结论。2023年，淮北市城市环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度分别为7微克/立方米、23微克/立方米、70微克/立方米、42微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位浓度为0.9毫克/立方米、臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为166微克/立方米。 表3-1 区域环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100; 达标. CO; 第95百分位数; 900; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数; 166; 160; 105; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. 综上，淮北市全市二氧化硫、二氧化氮年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单一级标准要求；可吸入颗粒物年平均浓度均达到二级标准要求；一氧化碳日均值第95百分位数达到二级标准要求；细颗粒物年均浓度和臭氧日最大8小时平均值第90百分位数均超过二级标准要求，因此判定为不达标区。 目前，淮北市生态环境局组织编制了《淮北市大气环境质量达标规划》，将以重点行业为管控对象，秋冬季为重点管控时段，PM2.5、VOCs和NOx为主要管控因子，持续推进产业结构、能源结构、运输结构、用地结构等四大结构调整，推进臭氧污染治理、面源污染治理、重点行业深度减排、VOCs污染治理和重污染天气应急管控，不断提升大气污染治理能力建设，确保全面实现空气质量约束性目标。采取上述措施后，淮北市大气环境质量状况将进一步得到改善。 （2）其他大气污染物 本项目TSP现状引用《淮北临涣化工园区环境影响区域评估报告（2024年）》中环境监测数据。 TSP监测时间为2024年4月12日~18日，监测点位满足《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》中区域环境质量现状关于大气环境的要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，本次引用的数据能够代表建设项目所在区域的环境质量现状，监测数据具有时效性和代表性。 表3-2 区域环境空气质量现状评价表 检测项目; 编号; 点位名称; 相对位置; 检测结果 单位mg/m3. 最小值; 最大值; 达标情况. TSP; G1; 梁家; 厂区东北方向3100m; 0.057; 0.066; 达标. G2; 五里庄; 厂区西方向2230m; 0.065; 0.075; 达标. G3; 三里庄; 厂区西南方向1710m; 0.07; 0.076; 达标. G4; 小高家村（已拆迁）; 厂区南方向1035m; 0.074; 0.079; 达标. 由上表可知，项目所在区域大气污染物TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及2018修改单。 2. 地表水环境质量现状 根据《淮北市2023年度生态环境状况公报》，2023年淮北市地表水四条主要河流10个国控（省控）断面中，水质为Ⅲ类的断面2个，占20%，分别为濉河符离闸（出境）、澥河李大桥闸（出境）；水质为Ⅳ类的断面7个，占70%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮纺闸、濉河黄桥闸、沱河肖家、沱河后常桥（出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（出境）；水质为Ⅴ类的断面1个，占10%，为沱河小王桥（入境）。2023年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为75%，沱河后常桥（出境）断面水质未达标。出境断面中，水质断面优良率达75%。2023年淮北市地表水主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物。 3. 声环境质量现状 根据《淮北市2023年度生态环境状况公报》，2023年淮北市区域声环境、道路交通声环境及功能区声环境质量总体保持稳定。城市区域声环境质量昼间平均等效声级为54.4分贝，区域环境噪声总体水平为二级（较好）；夜间平均等效声级为48.4分贝，区域环境噪声总体水平为三级（一般）。昼间道路交通声环境昼间平均等效声级为65.4分贝，夜间平均等效声级为56.3分贝，淮北市昼间及夜间道路交通噪声强度等级均为一级（好）。功能区声环境质量昼间达标率为85.0%，夜间达标率为80.0%。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。 根据《安徽碳鑫科技有限公司2025年第一季度例行检测报告》（报告编号：AHZSJC2025040296），在北厂区厂界四周外1m处各设置1个监测点，采样时间为2025年2月17日，其监测结果如下： 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测编号及单位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. N1：北厂区厂界东侧外1m处; 40.2; 42.5; 昼间：65 夜间：55; 达标. N2：北厂区厂界南侧外1m处; 43.8; 48.6; 达标. N3：北厂区厂界西侧外1m处; 45.7; 42.6; 达标. N4：北厂区厂界北侧外1m处; 60.1; 43.7; 达标. 根据监测结果可知，项目所在地噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。 4. 生态环境现状 项目位于淮北临涣化工园区内，不涉及新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需开展生态现状调查。 5. 电磁辐射现状 本项目不涉及电磁辐射，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需开展电磁辐射现状监测。 6. 地下水、土壤环境现状 本项目建成后厂区范围内做好地面硬底化防渗措施，不具污染的途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口安徽碳鑫科技有限公司内，不新增用地。根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）附件《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，结合企业提供的资料和现场踏勘，本次评价其它环境保护目标见下表。 表 3-4 本项目周边环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 拟建项目周边500m以内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求. 声环境; 周边50m范围无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类. 生态环境; 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，用地范围无生态环境保护目标; 国家级生态保护红线、安徽省生态空间管控区域. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）大气污染物排放标准 施工期：施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）。 营运期：本项目仅为扩建原煤储运系统项目，不改变现有项目备煤工段的操作流程及产排污特点，颗粒物有组织排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）表1中“精煤破碎、焦炭破碎、筛分、转运及其他需要通风的生产设施”排放限值（15mg/m3），厂房外无组织颗粒物执行此标准中A.1排放限值。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 8978-1996）表2中二级标准。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物排放环节; 污染物项目; 排放限值mg/m3; 监控位置; 执行标准. 精煤破碎、焦炭破碎、筛分、转运及其他需要通风的生产设施; 颗粒物; 15; 车间或生产设施排气筒; 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）中表1标准. 无组织排放; 颗粒物; 2.5; 厂房外监控点; 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）中表A.1排放限值. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB 8978-1996）表2中二级标准. 表3-6 施工场地颗粒物排放限值 类别; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 标准来源. TSP; ug/m³; 1000; 超标次数≤1次/日; 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除 200 ug/m³后再进行评价。. （二）噪声排放标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 营运期：建设项目厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 表3-7 建筑施工厂界环境噪声排放限值 厂界名; 标准限值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目四周场界; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别; 标准限值 dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. （三）固废排放标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 一、本项目污染物“三本账” 表3-9 本项目污染物产生及排放情况 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排放量. 有组织废气; 颗粒物; 482.850; 481.884; 0.966; 0.966. 无组织废气; 颗粒物; 4.877; 4.877; /; 4.877. 废水; 废水量; 90; 90; 0; 0. COD; 0.018; 0.018; 0; 0. SS; 0.18; 0.18; 0; 0. 固废; 一般废物; 482.046; 482.046; /; 0. 危险废物; 0.3; 0.3; /; 0. 二、本项目建成后全厂总量 表3-10 本项目建成后全厂污染物排放情况 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目; 本项目以新带老; 项目建成后全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 自身削减量; 排放量. 废气; 有组织; 粉尘; 5.906; 482.850; 481.884; 0.966; 1.075; 5.797; -0.098. H2S; 4.66; 0; 0; 0; 0; 4.66; 2.736. SO2; 4.323; 0; 0; 0; 0; 4.323; 4.168. NOX; 34.285; 0; 0; 0; 0; 34.285; 10.222. VOCs（含甲醇）; 15.026; 0; 0; 0; 0; 15.026; 3.274. CH3OH; 8.961; 0; 0; 0; 0; 8.961; 1.286. 废水; 废水量; 0; 90; 90; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.018; 0.018; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0.18; 0.18; 0; 0; 0; 0. 硫化物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 危险废物; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0.3; 0.3; 0; 0; 0; 0. （三）总量平衡 本项目大气污染物排放量为：颗粒物0.966t/a。颗粒物总量在厂区内现有项目中平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期废气影响及保护措施 项目主要废气影响为基础开挖扬尘、焊接烟尘、施工场地燃油机械设备排放的尾气（NOX、CO及SO2）。 由于施工期焊接量较小，且工期较短，自然扩散后，对环境空气影响较小。施工期燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此尾气排放量少，对环境影响较小。 根据国务院《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施如下： 1、施工现场实行围挡封闭，施工现场围挡高度不得低于1.8米。 2、施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 3、施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 3、施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。车辆出入口设置车轮冲洗装置并配设沉淀池，冲洗水沉淀后回用。 4、施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。场地平整及基础施工挖作业时租赁小型雾炮车/移动式环保除尘喷雾机定点喷水雾抑尘。 5、建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 6、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 7、施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 8、拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业。 9、根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 10、施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 （二）施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要为混凝土养护废水和施工人员生活污水。 本项目混凝土养护废水主要污染物为SS，浓度在1500~2500mg/L之间。施工场地设有简易沉淀池，施工废水集中收集经沉淀后回用或直接用于洒水抑尘，不外排。 本项目施工高峰期施工人员约10人左右，施工期生活用水量按20L/人·d计，施工人员生活用水量为0.2m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.16m3/d。本项目施工人员产生的生活污水依托碳鑫公司现有的化粪池处理后，排入园区污水管网。 （三）施工期声环境保护措施 建设项目施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为了降低对周围环境敏感点的影响，建设单位和施工单位制定施工计划，采取如下措施，使施工噪声对周围环境影响降至最低： 1. 加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止晚上22:00~次日6:00进行施工作业，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。 2. 降低施工设备噪声：对施工设备进行定期检修、养护，减少异常噪声。 3. 降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 4. 设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 （四）施工期固体废物环境保护措施 项目施工期固体废物主要为开挖弃土、废边角料以及施工人员生活垃圾。 1. 开挖弃土：根据现场勘查，本项目所在地地势较为平坦，无地下构筑物，开挖过程产生的剩余土方可直接用于项目场地平整和绿化填土，实现土方平衡。 2. 废边角料：本项目施工期产生的钢筋等废边角料外售物资公司回收。 3. 生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按1.0kg/人•d，按项目施工期高峰期10人计，每天产生生活垃圾约0.01t，项目施工场地设有临时垃圾收集箱，集中收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，本项目施工期采取上述废气、废水、噪声及固体废物防治措施后，可有效缓解施工期污染物对周边环境的影响，随着施工期结束，这些影响也随之消失，对周边环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1. 源强及达标排放情况 项目运营期废气主要为：新增转运点、筒仓落料、筛分破碎过程产生粉尘。新增产尘点均设独立废气处理设施和排气筒，与现有项目无共用关系。项目建成后，现有项目备煤工段废气产生源强不变，仅运行时间减少，为估算污染物排放三本账，本次对项目建成后现有项目筒仓至气化装置区域的源强进行简单分析，对本次新增产尘点进行重点分析。现有项目落料及筛分破碎颗粒物产生浓度均约5000mg/m³。新增产尘点颗粒物产生浓度类比现有项目源强进行分析。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目有组织废气产生及排放情况见下表 。 表4-1 本项目有组织废气污染源排放情况表 排气筒编号; 污染源类型; 污染物名称; 产生状况; 收集效率; 治理措施; 去除率; 排气量m3/h; 排放情况; 执行标准; 排气筒参数; 排放时间h. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m. DA029排气筒; 新增1#转运站（G7）; 颗粒物; 5000; 35; 37.555; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 7000; 10; 0.070; 0.075; 15; /; 25; 0.5; 1073. DA030排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA031排气筒; 新增2#转运站（G8）; 颗粒物; 5000; 30; 32.19; 98%; 袋式; 99.80%; 6000; 10; 0.060; 0.064; 15; /; 25; 0.5; 1073. DA032排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA033排气筒; 1#仓顶落料点（G9-1）; 颗粒物; 5000; 90; 96.57; 98%; 袋式; 99.80%; 18000; 10; 0.180; 0.193; 15; /; 40; 0.8; 1073. DA034排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA035排气筒; 2#仓顶落料点（G9-2）; 颗粒物; 5000; 90; 96.57; 98%; 99.80%; 18000; 10; 0.180; 0.193; 15; /; 40; 0.8; 1073. DA036排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA037排气筒; 1#仓底落料点（G10-1）; 颗粒物; 5000; 35; 37.555; 98%; 袋式; 99.80%; 7000; 10; 0.070; 0.075; 15; /; 40; 0.5; 1073. DA038排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA039排气筒; 2#仓底落料点（G10-2）; 颗粒物; 5000; 35; 37.555; 98%; 99.80%; 7000; 10; 0.070; 0.075; 15; /; 40; 0.5; 1073. DA040排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA041排气筒; 新增3#转运站（G11）; 颗粒物; 5000; 30; 32.19; 98%; 袋式; 99.80%; 6000; 10; 0.060; 0.064; 15; /; 25; 0.5; 1073. DA042排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA043排气筒; 新增4#转运站（G12）; 颗粒物; 5000; 30; 32.19; 98%; 99.80%; 6000; 10; 0.060; 0.064; 15; /; 25; 0.5; 1073. DA044排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. DA045排气筒; 筛分、破碎粉尘（G13）; 颗粒物; 5000; 75; 80.475; 98%; 袋式; 99.80%; 15000; 10; 0.150; 0.161; 15; /; 25; 0.7; 1073. DA046排气筒; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：各排放口排气筒均为一用一备，DA029和DA030、DA031和DA032、DA033和DA034、DA035和DA036、DA037和DA038、DA039和DA040、DA041和DA042、DA043和DA044、DA045和DA046为互为备用排气筒。 本项目建成后，现有项目备煤工序转运站、筒仓及筛分破碎有组织废气产生及排放情况见下表。 表4-2 本项目建成后现有项目相关有组织废气污染源排放情况表 排气筒编号; 污染源类型; 污染物名称; 产生状况; 收集效率; 治理措施; 去除率; 排气量m3/h; 排放情况; 执行标准; 排气筒参数; 排放时间h. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 直径m. DA002; 1#转运站; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 15; 0.5; 920. DA003; 1#管状带式输送机落料; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 15; 0.5; 920. DA004; 1#原煤筒仓仓顶进料; 颗粒物; 5000; 75; 69.0; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 15000; 10; 0.150; 0.138; 15; /; 50; 0.7; 920. DA005; 1#原煤筒仓仓底下料; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 15; 0.5; 920. DA006; 2#原煤筒仓仓顶进料; 颗粒物; 5000; 75; 69.0; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 15000; 10; 0.150; 0.138; 15; /; 50; 0.7; 920. DA007; 2#原煤筒仓仓底下料; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 15; 0.5; 920. DA010; 筛分破碎楼粉尘; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 20; 0.5; 920. DA012; 2#转运站; 颗粒物; 5000; 16.75; 15.4; 98%; 袋式除尘器; 99.80%; 3350; 10; 0.034; 0.031; 15; /; 15; 0.5; 920. 根据收集效率，本项目无组织废气产生及排放情况见下表。 表4-3 无组织废气污染源排放情况表 污染源; 污染物类型; 排放形式; 产生情况; 污染物治理设施; 排放情况. 产生 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 名称; 工艺; 收集率%; 是否为可行性技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 新增备煤工段; 颗粒物; 无组织; /; 4.877; /; 密闭筒仓，全封闭输煤栈桥; 99; 是; /; /; 4.877. 表4-4 项目废气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒参数; 排放口类型; 其他信息. 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃. 1; DA029排气筒; 新增1#转运站废气排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 2; DA030排气筒; 新增1#转运站废气备用排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 3; DA031排气筒; 新增2#转运站废气排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 4; DA032排气筒; 新增2#转运站废气备用排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 5; DA033排气筒; 1#仓顶废气排放口; 颗粒物; 40; 0.8; 25; 一般排放口; /. 6; DA034排气筒; 1#仓顶废气备用排放口; 颗粒物; 40; 0.8; 25; 一般排放口; /. 7; DA035排气筒; 2#仓顶废气排放口; 颗粒物; 40; 0.8; 25; 一般排放口; /. 8; DA036排气筒; 2#仓顶废气备用排放口; 颗粒物; 40; 0.8; 25; 一般排放口; /. 9; DA037排气筒; 1#仓底废气排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 10; DA038排气筒; 1#仓底废气备用排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 11; DA039排气筒; 2#仓底废气排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 12; DA040排气筒; 2#仓底废气备用排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 25; 一般排放口; /. 13; DA041排气筒; 新增3#转运站废气排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 14; DA042排气筒; 新增3#转运站废气备用排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 15; DA043排气筒; 新增4#转运站废气排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 16; DA044排气筒; 新增4#转运站废气备用排口; 颗粒物; 25; 0.5; 25; 一般排放口; /. 17; DA045排气筒; 筛分、破碎废气排口; 颗粒物; 25; 0.7; 25; 一般排放口; /. 18; DA046排气筒; 筛分、破碎废气备用排口; 颗粒物; 25; 0.7; 25; 一般排放口; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA029; 颗粒物; 10; 0.070; 0.075. 2; DA030; 颗粒物; /; /; /. 3; DA031; 颗粒物; 10; 0.060; 0.064. 4; DA032; 颗粒物; /; /; /. 5; DA033; 颗粒物; 10; 0.180; 0.193. 6; DA034; 颗粒物; /; /; /. 7; DA035; 颗粒物; 10; 0.180; 0.193. 8; DA036; 颗粒物; /; /; /. 9; DA037; 颗粒物; 10; 0.070; 0.075. 10; DA038; 颗粒物; /; /; /. 11; DA039; 颗粒物; 10; 0.070; 0.075. 12; DA040; 颗粒物; /; /; /. 13; DA041; 颗粒物; 10; 0.060; 0.064. 14; DA042; 颗粒物; /; /; /. 15; DA043; 颗粒物; 10; 0.060; 0.064. 16; DA044; 颗粒物; /; /; /. 17; DA045; 颗粒物; 10; 0.150; 0.161. 18; DA046; 颗粒物; /; /; /. 一般排放口合计; 粉尘; 0.966. 有组织排放. 有组织废气合计; 粉尘; 0.966. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 备煤工序; 颗粒物; 密闭筒仓、全封闭输煤栈桥; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0; 4.877. 无组织排放总计; 颗粒物; 4.877. 表4-7 大气污染物年排放量汇总表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 5.843. 2. 污染治理措施可行性分析 ①污染防治措施 项目废气收集及处理措施示意见下图。 图4-1 本项目废气收集、处理措施示意图 ②无组织废气排放治理措施可行性 根据《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）、《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》，项目无组织废气处理措施及可行性见下表。 表4-8 项目无组织废气处理措施可行性一览表 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 煤场; 煤、焦炭采用密闭料仓或封闭料场（仓、库、棚)等方式储存，其中封闭料场内采取抑尘措施。; 本项目原煤采用筒仓存储; 符合. 2; 煤转运、破碎/筛分; 煤、焦炭等块状或粘湿物料采用管状带式输送机、皮带通廊等方式输送；确需汽车运输的，使用封闭车厢或苦盖严密，装卸车时采取除尘或抑尘措施。除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用气力输送设备、罐车及其他方式密闭输送。; 本项目原煤采用密闭带式输送机输送; 符合. 煤、焦炭破碎、筛分、转运等物料输送落料点应采取除尘或抑尘措施。; 原煤输送落料点设集气罩，采用布袋除尘器处理; 符合. 厂区道路应硬化，路面采取清扫、洒水等措施。; 厂区道路硬化，定期清扫、洒水; 符合. 从上表可以看出，项目无组织废气收集及处理措施可以满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）、《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》中要求。 ③有组织废气排放治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工-合成气和液体燃料生产》（HJ1101-2020）中提出的废气治理措施：筒仓污染治理措施为密闭+除尘器。本项目煤炭储存于密闭筒仓内，落料粉尘集气罩收集废气后采用布式除尘器除尘，废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工-合成气和液体燃料生产》（HJ1101-2020）中筒仓提出的污染防治措施。因此，项目采取废气污染防治措施可行。 3. 大气环境影响分析 本项目原煤设密闭筒仓，采用密闭带式输送机输送，破碎筛分楼密闭，且输送过程落料点设集气罩收集粉尘，布袋除尘器处理。破碎筛分粉尘设密闭罩，布袋除尘器处理。采取以上措施后，项目无组织废气控制措施能够满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）、《炼焦化学工业废气治理工程技术规范》中要求。有组织废气排放能够满足《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）中要求。项目周边1km范围内无环境空气保护目标，因此，正常情况下，项目废气排放影响较小。 4. 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目运营期废气监测计划见下表。 表4-9 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 监测依据. DA029排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024）; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）. DA030排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA031排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA032排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA033排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA034排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA035排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA036排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA037排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA038排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA039排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA040排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA041排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA042排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA043排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA044排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA045排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. DA046排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 厂界无组织（厂区上风向1个点位，下风向4个点位）; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. （二）营运期废水环境影响和保护措施 1. 废水源强 营运期不新增员工，不产生生活污水。本项目营运期产生的废水主要地面和皮带冲洗废水。 根据水平衡，地面冲洗废水产生量约0.27m3/d（90m3/a）。依托厂区现有沉淀池处理后循环利用，不外排。类比现有项目源强，本项目地面冲洗废水产生情况见下表。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理措施; 排放去向. 污染治理设施; 排放量t/a; 污染治理设施工艺; 处理效率; 是否为可行技术. 地面冲洗废水; 90; COD; 200; 0.018; 三级沉淀池; 0; 沉淀; /; 是; 回用于地面冲洗，不外排. SS; 2000; 0.18. 2. 污染治理措施可行性分析 本项目水污染物主要为冲洗废水，经现有沉淀池处理后循环利用，不外排。本次仅对依托现有沉淀池处理的可行性进行分析。现有项目沉淀池及本次依托可行性分析见下表。 表4-11 项目废水依托现有设施处理可行性分析一览表 废水类别; 现有项目沉淀池; 废水量m3/次; 依托可行性. 尺寸（长×宽×高）m; 容积m³; 数量; 现有项目; 本项目; 全厂. 2#转载点; 3×3×2; 18; 3; 1; —; 1; 可行. 原筛分破碎处+新筛分破碎处冲洗废水; 3×3×2; 18; 3; 0.5; 0.5; 1; 可行. 原1#皮带处冲洗废水+新1#皮带冲洗废水; 2×2×2; 8; 1; 0.5; 1; 1.5; 可行. 原2#皮带处+新2#皮带+新5#皮带冲洗废水; 2×2×2; 8; 1; 0.5; 1.5; 2; 可行. 原4#转载点+筒仓底部+新3#皮带+新4#皮带冲洗废水; 3×3×2; 18; 2; 1; 2; 3; 可行. 从上表可以看出，本次冲洗废水依托现有沉淀池处理可行。 3. 地表水环境影响分析 本项目冲洗废水沉淀处理后回用于冲洗，不外排，不会对地表水体造成不良影响。 （三）噪声 1. 噪声源强 项目营运期噪声主要为输送机电动机、筛分机、破碎机、风机产生的噪声，各主要噪声源强见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（声级dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1; 210; 46; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 2; 风机2; 150; 46; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 3; 风机3; 95; 46; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 4; 风机4; 45; 44; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 5; 风机5; 45; 46; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 6; 风机6; 40; 60; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 7; 风机7; 57; 51; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 8; 风机8; 56; 70; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 9; 风机9; 158; 61; 0.5; 85; 进风口消声器; 24h. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 电动机1; 85/1; 基础减振，厂房隔声; 210; 45; 1; 1; 85; 间歇运行; 20; 65; 47. 2; 电动机2; 85/1; 150; 45; 1; 1; 85; 20; 65; 47. 3; 电动机3; 85/1; 95; 45; 1; 1; 85; 20; 65; 47. 4; 电动机4; 85/1; 45; 45; 1; 1; 85; 20; 65; 47. 5; 电动机5; 85/1; 45; 47; 1; 1; 85; 20; 65; 47. 6; 电动机6～40; 85/1; 0～50; 57～87; 1; 1; 85; 20; 65; 45. 7; 电动机41; 85/1; 57; 50; 1; 1; 85; 20; 65; 42. 8; 电动机42; 85/1; 57; 70; 1; 1; 85; 20; 65; 35. 9; 分级筛; 80/1; 158; 60; 1; 1; 80; 20; 60; 45. 10; 破碎机; 95/1; 158; 62; 1; 1; 95; 20; 75; 43. 注：以气化装置区作为坐标原点 2. 声环境影响分析 预测采用等距离衰减模式，噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声能逐渐衰减，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： （1） 式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （2） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心式，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级： （3） 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （4） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （6） 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ③预测点预测值计算 （7） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 评价根据噪声随距离的衰减模式计算出采取噪声控制措施后厂界噪声变化情况，预测结果见下表。 表4-14 本项目建成后厂界声环境影响预测结果 预测点; 贡献值; 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 项目东侧; 41.7; 40.2; 42.5; 44.0; 45.1; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 项目南侧; 30.1; 43.8; 48.6; 44.0; 48.7; 达标. 项目西侧; 42.8; 45.7; 42.6; 47.5; 45.7; 达标. 项目北侧; 53.6; 60.1; 43.7; 61.0; 54.0; 达标. 经距离衰减、建筑物隔声等措施后本项目噪声源对各测点的贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值。项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成影响。 3. 噪声污染防治措施 建设单位针对项目营运期设备产生的噪声主要采取以下措施： ①设置限速、禁鸣标识，降低车辆行驶速度； ②建立设备定期维护，保养的管理制度，保证装载机以及自卸卡车正常使用； ③设备选型时选择质优低噪的设备，并定时进行检修和维护，使其保持良好的运行状态，避免非正常噪声排放情况的发生。 ④带式输送机噪声控制：加固机架强度，减小机架的弹性；正确地校准中心，调整好平衡，提高电机、减速机的阻尼，减少机械振动，以降低噪声。 ⑤风机噪声控制：加装隔声罩，在风机排风口外安装消声器。 ⑥本项目产生的噪声经以上措施后，在厂界四周噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 4. 监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目噪声监测计划详见下表。 表4-15 本项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 监测依据. 厂界四周外1m处; 等效A声级LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）. （四）固体废物 1. 固废产生源强 本项目固体废物主要包括沉淀池底泥、除尘灰和废机油及废机油桶等。 - 沉淀池底泥 根据SS去除率估算本项目沉淀池底泥产生量约0.162t/a，主要为泥沙和煤炭粉体，为一般固废，收集后暂存于储煤棚内划分的一般固废暂存区，回用至加压气化工段，不外排。 - 除尘灰 根据布袋除尘效果计算，本项目布袋除尘器所收集到的粉尘量为481.884t/a，除尘灰全部回用于生产，不外排。 ③废机油及废机油桶 本项目生产设备日常维修过程中会产生一定量的废机油及废机油桶，根据企业提供资料，废机油产生量为0.2t/a，废油桶产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废机油及废机油桶均属于危险废物（编号：HW08）。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程中鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见下表。 表4-16 建设项目副产物产生情况辨识表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 年产量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 沉淀池污泥; 废水处理; 煤粉; 0.162; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 除尘器收集的粉尘; 除尘器; 煤粉; 481.884; √; —. 3; 废机油及废油桶; 车辆、设备维修; 矿物油类; 0.3; √; —. 本项目固废产生情况及处置情况详见下表。 表4-17 本项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 沉淀池污泥; 一般工业固废; 废水处理; 固态; 煤粉; 对照《国家危险废物名录》(2021年版); /; /; /; 0.162. 2; 除尘器收集的粉尘; 除尘器; 固态; 煤粉; /; /; /; 481.884. 3; 废机油及废油桶; 危险废物; 车辆、设备维修; 液态; 矿物油类; T; HW08; 900-214-08; 0.3. 根据上述分析，本项目危险废物产生和排放情况详见下表。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废机油及废油桶; HW08; 900-214-08; 0.3; 设备维修; 液态; 废机油; 矿物质有机油; 1年; T; 委托有危废处理资质单位处理. 本项目产生的固体废物主要为除尘灰、沉淀池污泥、废机油及废油桶等。其中沉淀池污泥、除尘灰主要成分为煤粉，全部回用；废机油及废油桶属于危险废物，委托有资质单位处置。 2. 固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为沉淀池底泥、除尘灰和废机油及废油桶。沉淀池底泥收集后暂存于储煤棚内划分的一般固废暂存区，之后与除尘灰一并回用至生产，不外排。 本项目运营期产生的废机油及废油桶，属于危险废物，暂存于现有的危废暂存库，定期委托有资质单位进行处置，不外排。 现有危废间建筑面积为450m2，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）进行基础防渗，目前平均每月进行一次危废处置。危险废物分区贮存，包装符合相关要求，危废间标识已按照根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求进行更新。本项目危废量较少，危废间可满足本项目新增危险废物暂存需求。 综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 （五）地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目均为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目可不开展地下水和土壤环境影响评价。 1. 污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目运营后可能对土壤和地下水环境造成影响的环节主要包括：沉淀池等。 本项目正常运营期间，各（构）建筑物按照分区防渗的要求进行防渗处理，正常工况下不存在对地下水及土壤的污染途径。 2. 污染防治措施 建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、分区防治等方面进一步加强对土壤、地下水环境的保护措施。 ①源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑、冒、滴、漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ②分区防渗措施：结合本项目的生产设备、管廊或管线、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料的泄露（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，项目厂区场地划分为一般防渗区和简单防渗区，根据分区不同采取相应的防渗措施。项目防渗等级判定表见下表。 表4-19 项目防渗区划分及设计采取的防渗措施一览表 位置; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗分区; 防渗要求. 沉淀池; 易; 弱; 其他类型; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 厂区地面; 易; /; 简单防渗区; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围土壤、地下水环境影响可得到有效控制。 （六）生态 1. 施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能地少破坏原有的地表植被储煤场和土壤。项目在划定的施工区建设，对厂区裸露地面及时进行防护，堆放物料用篷布遮盖以防雨水等冲刷。 2. 项目建成后，对厂区预留空地实施绿化、硬化等措施，在翻车机室外、道路两旁尽可能的进行绿化、尽量多种植树木、花草，增加绿色空间，扩大绿化面积。 （七）环境风险 1. 环境风险识别 （1）危险物质物质与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为 Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质有废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，具体详见下表。 表4-20 危险物质数量与临界量比值判别结果一览表 物料名称; CAS号; 厂区最大存在总量qi（吨）; 临界量Qi（吨）; qi/Qi. 废机油; /; 0.3; 2500; 0.00012. Q; /; /; /; 0.00012. 本项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质数量与临界量的比值Q为0.00012，Q＜1。项目环境风险潜势为Ⅰ。不需要进行环境风险专项的编制。 （2）环境风险事故情形 本项目存在的环境风险及触发因素见下表。 表4-21 项目主要环境风险及触发因素一览表 序号; 危险单元; 危险物质; 主要环境风险; 触发因素; 影响途径. 1; 危废间; 废机油; 泄露; 包装桶倾倒; 泄露污染土壤、地下水等. 2; 原煤仓; 煤; 火灾; 通风不良、自燃; 次生污染物CO等污染大气，消防废水污染地表水体. 3. 环境风险防范措施 （1）现有项目风险防范措施 根据现有项目竣工环保验收可知，现有项目已建设事故应急池2座，有效容积分别为1.3万m3和1.6万m³。项目已建设初期雨水池3座，单池有效容积500m3，初期雨水经收集后，经泵送至基地污水处理站进行处理。初期雨水收集15min后切换雨水阀，后期雨水汇入雨水总管，向北直接排入孟沟，在雨水总管入孟沟处设置电动切断阀。 根据已建项目生产过程风险特征，采取针对性的风险防范措施及应急处置措施，包括防渗措施、事故废水收集系统、日常环境管理制度等，公司已于2024年3月编制了《安徽碳鑫科技有限公司企业事业单位突发环境事件应急预案》，并已取得备案（备案编号：340664-2024-001-H），设立了应急组织机构，配备相关组成机构和人员，承担该公司的环保安全工作并制定定期演练计划。 （2）本项目新增风险防范措施 针对废润滑油泄露、煤炭储存过程自燃风险，本次提出以下风险防范措施： ①煤仓内不应有易燃、可燃液体，以及气体管道穿越；厂房内电子设备必须防爆或采取防爆措施。同时在厂房内采取严禁烟火标识，提高员工防火意识，并加大火灾防治的宣传力度。 ②煤炭储存不宜存放时间过长，且堆场不宜过高，同时需保证储存场所通风，降低厂房内温度。而根据建设单位生产情况，煤炭转运周期一般为18d，最大储存量为40000t，项目煤炭外购后即可进行转运，堆存周期短，同时采用袋式除尘器除尘，降低厂房内煤粉尘量。通过上述控制措施，项目煤炭储存过程火灾可控制在较低的风险。 ③本项目拟设置安全监测系统，在煤仓上方、封闭带式输送机栈桥等设置甲烷、一氧化碳传感器、粉尘浓度传感器、声光报警器，当瓦斯、一氧化碳浓度超过规定值时必须切断附近非本质安全型电气设备电源。相关数据上传安全监控系统； ④对管理人员和现场工作人员进行安全培训，绝对禁止在储运场地吸烟和明火作业，并定期喷洒水以降低空气中的粉尘含量和温度；安排专职人员定期对煤棚中的粉尘量进行监测，防隐患于未然。 ⑤煤仓内应安设粉尘、温度、烟雾、一氧化碳传感器，并具备声光报警功能，可靠运行。 ⑥电气、照明设备均采用防爆型产品，并做防雷接地设施；设有通风口、喷水及防爆灯措施； ⑦建立安全监测监控系统，实时监测数据并配有专职监控人员。煤仓发生事故后（火灾或爆炸），现场跟班干部和班组长要立即组织现场人员进行自救和互救，同时要立即向总调度室汇报，总调度要按照应急程序和有关规定快速逐级上报，应急救援指挥部立即将投入的工作，迅速开展抢险救援等工作； ⑧危废间废润滑油贮存区域设置防泄漏托盘、吸油毡等设施，在泄漏时可及时进行处理，防止泄露物进一步扩散。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可防控的。 （八）环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 1. 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产； 2. 在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放； 3. 建立环保宣传栏，加强环保知识普及，提高环保意识； 4. 建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。 5.危险废物应委托资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新增1#转运站 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） | 《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB 16171.1-2024） |
|  | 新增2#转运站 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） |  |
|  | 1#仓顶 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（1用1备） |  |
|  | 2#仓顶 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（1用1备） |  |
|  | 1#仓底 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） |  |
|  | 2#仓底 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） |  |
|  | 新增3#转运站 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） |  |
|  | 新增4#转运站 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（2条皮带，1用1备） |  |
|  | 筛分、破碎 | 颗粒物 | 2套布袋除尘+2根排气筒（1用1备） |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 原煤密闭筒仓存储，封闭带式输送机输送，密闭筛分破碎楼 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 地面和皮带冲洗废水 | COD、SS | 依托现有沉淀池处理后回用于冲洗，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | COD、悬浮物 | 依托厂区现有雨水管网和初期雨水收集池，收集的初期雨水接入园区污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备运行噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物主要为沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘和设备修为产生的废机油及废机油桶。 沉淀池底泥、除尘器收集的粉尘经收集后暂存于煤棚内划分的一般固废暂存区，回用于生产。 废机油及废机油桶委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，沉淀池进行一般防渗，其他区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 依托现有 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）依托2座已建设事故应急池，有效容积分别为1.3万m3和1.6万m³。 （2）其他环境风险防范措施： ①燃煤贮放设置明显标志，贮存场所采用防雨、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 ②合理堆煤，堆煤平整，对需要存储一段时间的煤堆进行层层压实，尽可能不要抛对，降低煤堆高度和宽度、有利于煤堆内部散热，减少煤仓自然的风险； ③存新取旧，对堆存较久，煤堆松散，热量较高的煤应率先运走使用；按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量； ④严禁在储运场地内使用明火；安装检测、报警装置； ⑤实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑥远离热源、火种，防止阳光直射；安装防爆机械排风设施，根据气候条件以及煤场内部热度、尘量及时进行排风、换气机散热，并及时进行检修，防止危险事故发生； ⑦危废间废润滑油贮存区域设置防泄漏托盘、吸油毡等设施，在泄漏时可及时进行处理，防止泄露物进一步扩散。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）机构设置 根据企业实际情况，可依托现有的安环部门负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； （2）环境管理制度制定 制定相应的企业环境保护制度。如：“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求，符合规划及土地利用要求，选址合理，项目运营过程中，在切实落实本报告中各项污染防治措施，做到各类污染物达标排放的前提下，建设项目对周围环境影响较小。因此，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 上述评价结果是根据建设单位提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施排污情况基础上得出的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和污染防治设施运行排污情况有所变化，应按照环保部门要求另行申报。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 5.895 | 31.024 | 0.011 | 0.966 | 1.075 | 5.797 | -0.098 |
|  | H2S | 1.924 | 9.554 | 2.736 | 0 | 0 | 4.66 | 2.736 |
|  | SO2 | 0.155 | 6.352 | 4.168 | 0 | 0 | 4.323 | 4.168 |
|  | NOX | 24.063 | 49.982 | 10.222 | 0 | 0 | 34.285 | 10.222 |
|  | VOCs（含甲醇） | 11.752 | 57.583 | 3.274 | 0 | 0 | 15.026 | 3.274 |
|  | CH3OH | 7.675 | 40.192 | 1.286 | 0 | 0 | 8.961 | 1.286 |
| 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 496702.023 | 496702.023 | 0 | 482.046 | 0 | 497184.07 | 482.046 |
|  | 生活垃圾 | 189.74 | 189.74 | 15.3 | 0 | 0 | 205.04 | 15.3 |
| 危险废物 | 危废 | 832.79 | 832.79 | 230.6 | 0.3 | 0 | 1063.69 | 230.9 |
| 待鉴定固废 | 待鉴定固废 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |

备注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。