建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目

建设单位（盖章）：空气产品（淮北）气体有限公司

编制日期：           2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-340600-07-02-536440 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张科 | 联系方式 | 15951795711 |
| 建设地点 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内 |  |  |
| 地理坐标 | 起点（116°33'11.853"，33°36'22.761"） 终点（116°33'10.082"，33°37'02.915"） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂内管线） | 用地面积（m2）/长度（km） | 长度3.17m |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动好重新报批项目 |
| 项目审批部门（选填） | 淮北市经信局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 淮经信技改2022年01号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 3.34 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，表1中“危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）（项目为输送压缩氮气，属于《危险化学品目录（2018版）》中加压气体）”需设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）规划； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称：皖政秘[2018]136号。 |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）环境影响报告书》； 召集审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于印送安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2018~2030）环境影响报告书审查意见》（皖环函﹝2021﹞268号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）规划符合性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。根据与《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）》，基地主导产业是煤化工、精细化工。 本项目属于空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目，属于园区主导产业配套建设项目，因此，项目的建设符合规划要求。 （二）规划环评及审查意见符合性分析 表1-1与《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）规划环境影响报告书的审查意见》的符合性 文件要求; 本项目; 符合性. （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。园区位于淮河流域，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确园区存在的制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划及升级版规划等相关环境保护政策要求、省市“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求，统筹推进园区整体发展和生态建设，合理控制开发利用强度。现有不符合开发区发展定位、国土空间规划和生态环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 拟建项目属于空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目，营运期无废气产生；废水仅循环冷却废水，直接经市政污水管网进园区污水处理厂进一步深度处理，因此，符合开发区发展定位。; 符合. （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。根据国家和我省大气、水、土壤、声环境、固体废物污染防治的相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，编制区域大气达标计划。切实保障区域内入驻项目达标排放，区域环境质量持续改善，区域环境问题得到妥善解决。; 拟建项目营运期无废气产生；废水仅循环冷却废水，直接经市政污水管网进园区污水处理厂进一步深度处理，不会影响区域环境。; 符合. （三）优化产业布局，加强生态空间保护。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间。加强临近的王引河清水通道等生态空间保护，化工片区周边应设置必要的防护带，做好园区建设生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，不涉及生态红线。 拟建项目属于空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目，属于园区主导产业配套项目，符合园区产业定位。; 符合. （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。鉴于园区所在区域现状环境空气质量为不达标区域，园区应严格执行安徽省《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发（2017)19号），在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制引进主要大气污染物排放量大的项目入园。; 拟建项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均达到国内同行业先进水平。 拟建项目营运期无废气产生；废水仅循环冷却废水，直接经市政污水管网进园区污水处理厂进一步深度处理，对周围环境影响较小。; 符合. （六）完善环境监测体系，强化环境风险防控。统筹考虑各片区内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、化工片区防护带规划管控等，健全区域风险防范体系，强化园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应等，加强开发区内重大环境风险源的管控。; 企业制定了环境风险防控，并编制了企业突发环境事件应急预案，已报相关部门备案（备案号为340664-2022-001-L），本项目建成后需针对本项目特点对突发环境事件应急预案进行修编。; 符合. （七）加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。统一并强化园区环境管理队伍建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护验收，适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估。; 现有在建空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目于2020年7月15日通过环评审批（淮环行[2020]16号），拟于近期组织进行竣工环保验收。; 符合. 根据《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2018~2030）环境影响报告书的审查意见》可知，规划确定安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，主导产业是煤化工、精细化工。 本项目属于“G5720陆地管道运输”，属于空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目，故本项目符合安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业规划，《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）规划环境影响报告书》及其审查意见的相关内容。 |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》可知，拟建项目不属于市场准入负面清单，因此，项目的建设符合市场准入负面清单要求。 拟建项目于2022年5月26日取得了淮北市经信局关于本项目的备案（项目编码：2205-340600-07-02-536440），具体见附件2。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、“三线一单”的符合性分析 ①生态保护红线 根据2018年《淮北市生态保护红线》，淮北市生态保护红线面积为33.64平方公里，占市域面积的1.23%，主导生态功能为水土保持功能和生物多样性维护功能。 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，不涉及淮北市生态保护红线涉及的区域。项目选址与生态保护红线的位置关系见附图1。 ②环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在地区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；孟沟和浍河水环境质量需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；声环境功能为3类区，需执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；地下水环境执行《GB/T 14848-2017》中的III类标准；土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 A 大气环境质量底线 根据《安徽省“十三五”环境保护规划》中大气环境约束性指标要求和测算，到2025年，在2020年目标的基础上，淮北市PM2.5平均浓度暂定为下降至45微克/立方米；到2035年，淮北市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 根据《2021年淮北市环境质量公报》中的统计数据可知，淮北市2021年属于不达标城市，超标因子主要为PM10和PM2.5。项目建成运行后，无废气产生，不会降低或者进一步恶化区域环境空气质量。 根据淮北市大气环境管控分区，拟建项目所在区域属于大气环境受体敏感重点管控区，具体管控要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 B 地表水环境质量底线 以《安徽省水污染防治工作方案》、《淮北市水污染防治工作方案》及水质目标责任书为依据，拟定了2025年至2035年的地表水浍河断面水质目标为Ⅳ类。 根据安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地区域评估监测数据可知，浍河各断面各因子单项标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求；孟沟COD、总磷超标，COD最大污染指数为1.6，由于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地片区各企业废水均接管至基地污水处理厂或不外排，基地污水厂污水经处理后回用，整个基地片区污水均不外排，孟沟水质超标原因为水质本底值较高，不会降低现有地表水环境功能。 根据淮北市水环境管控分区，拟建项目所在区域属于重点管控区，具体管控要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 C 土壤环境风险防控底线 根据《淮北市土壤污染防治工作方案》，到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 根据安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地区域评估监测数据可知，园区内各监测点位的土壤各监测因子均能低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值（筛选值）。 根据淮北市土壤环境管控分区，拟建项目所在区域属于重点防控区，具体防控要求如下：落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《农用地土壤环境管理办法（试行）》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》、《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险。 D 声环境质量底线 根据区域评估监测数据可知，区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 综上，项目建成运行后，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 ③资源利用上线 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，不新增用地。拟建项目使用能源为主要为电能，依托现有厂区内的供电系统，能够满足拟建项目需要。 拟建项目资源利用均在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地可承受范围内。 ④生态环境准入清单 根据园区规划环境影响评价及相应审查意见要求，园区规划要求引入项目需符合国家和地方的产业政策，其中允许入园行业类别为煤化工合成材料产业、能源化工以及延伸产业及现代服务业、园区基础设施、与主导产业相关的上下游产业；禁止入园行业类别为新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；《产业发展指导目录》（2019年本）中限制类等。禁止“两高（高污染、高能耗）类项目”。 拟建项目为危险化学品管道输送项目，属于园区配套相关产业；不属于规划环评中禁止入园行业类别和“两高”项目（依据皖节能[2022]2号文），不在园区生态环境准入清单内，符合园区规划环评及其审查意见要求。 综上所述，拟建项目符合“三线一单”的控制要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建的项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地坐落在淮北市域南部，濉溪县境内，距淮北市区50公里，东临京台高速，西临济祁高速，北靠连霍、泗许高速。 空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目主要从空气产品（淮北）气体有限公司分别接到安徽宁亿泰科技有限公司和欧励隆工程炭(淮北)有限公司氮气供应管线项目，起点：东经116°33'11.853"，北纬33°36'22.761"；终点：东经116°33'10.082"，北纬33°37'02.915"。 项目地理位置及管线走向图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 空气产品（淮北）气体有限公司成立于2020年2月，公司位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内。2020年7月空气产品（淮北）气体有限公司取得了淮北市生态环境局《关于<空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目环境影响报告书>的批复》（淮环行[2020]16号）（见附件3），其中氮气总产量为34603.7Nm3/h（液氮6003.7Nm3/h），安徽碳鑫科技有限公司拟使用氮气用量27603.7Nm3/h，富余7000Nm3/h。因此，建设单位拟利用现有空分装置出下塔顶部氮气，经新增氮压机增压后，依托园区已建管廊，通过新建氮气输送管道将氮气输送至客户。 目前该项目已于2022年5月26日取得了淮北市经信局关于本项目的备案（项目编码：2205-340600-07-02-536440）。该管线工程敷设管道长度约3170m（其中空气产品（淮北）气体有限公司厂内约200m，安徽宁亿泰科技有限公司敷设管道350m，欧励隆工程炭(淮北)有限公司敷设管道2620m），设计最大输送量为7000Nm3/h。本项目属于在现有园区管廊上新增设氮气输送管道（空气产品（淮北）气体有限公司厂区向西接到临白路西侧管架上，并向北接至安徽宁亿泰科技有限公司；然后沿临白路向北至孟沟南侧管廊后向西，再沿淮盛北路向北至创新路，然后沿创新路向东接到欧励隆工程炭(淮北)有限公司），可以满足空气产品（淮北）气体有限公司所需氮气管道输送及使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，项目需开展环境影响评价工作，建设单位应当在开工建设前将环境影响评价报告报有审批权的生态环境行政主管部门审批。拟建项目属于项目为输送压缩氮气（压力为1.3MPa），属于《危险化学品目录（2018版）》中加压气体。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂内管线）”，属“其他”，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 - 输气管线 本项目氮气管道项目输送起点为空气产品（淮北）气体有限公司，分别输送至安徽宁亿泰科技有限公司和欧励隆工程炭(淮北)有限公司。路线总长度为3.17km，氮气输送管道采用20#碳钢无缝钢管，弯头、三通、异径等均采用成品件，设计压力为1.3MPa，设计最大输送量为7000Nm3/h。 - 输气站场 空气产品（淮北）气体有限公司新增1台7000Nm3/h氮气压缩机和30m³中压液氮储罐及空浴式液氮蒸发器，主要配套氮气增压输送等。 3、项目概况 项目名称：空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目； 建设单位：空气产品（淮北）气体有限公司； 建设性质：扩建； 建设周期：7个月； 劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，现有项目定员18人，24小时四班二运转，年工作360天。 项目投资：项目总1500万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.34%； 建设地点：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，起点：东经116°33'11.853"，北纬33°36'22.761"；终点：东经116°33'10.082"，北纬33°37'02.915"。 表2-1 项目地理位置坐标一览表 #### 序号; #### 点位名称; #### 经度; #### 纬度. #### 1; #### 起点：空气产品（淮北）气体有限公司; #### 116°33'11.853"; #### 33°36'22.761". #### 2; #### 节点1：安徽宁亿泰科技有限公司; #### 116°3309.850"; #### 33°36'22.336". #### 3; #### 节点2：临白路与孟沟南管廊交点; #### 116°33'11.245"; #### 33°36'47.452". #### 4; #### 节点3：孟沟南与淮盛北路管廊交点; #### 116°32'50.112"; #### 33°36'50.803". #### 5; #### 节点4：淮盛北路与创新路交点; #### 116°32'50.283"; #### 33°37'04.880". #### 6; #### 终点：欧励隆工程炭(淮北)有限公司; #### 116°33'10.082"; #### 33°37'02.915". 主要经济技术指标： 表2-2 项目主要技术指标一览表 序号; 输送物料名称; 管道总长度/m; 管径; 长度/m; 管道材质; 压力 （Mpa）; 小时输送量（Nm3）; 年输送时数/h; 温度（℃）. 1; 氮气; 3170; DN200; 30; 20#无缝钢管; 1.3; 7000; 8640; 常温. 2; DN150; 2740. 3; DN100; 350. 4; DN80; 50. 4、项目建设内容 项目工程建设内容具体详见下表。 表2-3 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 氮气制备系统; 依托原有的氮气制备系统和循环冷却装置，增设氮气压缩机、液氮储罐和空浴式液氮蒸发器等设备实现园区用气企业供气模式。; 依托及新增. 氮气输送管道; 新增氮气输送管道3170m。; 新增. 公用工程; 供电; 本项目依托厂内现有供电措施，营运期用电为700kW/h。; 依托. 给水系统; 本项目营运期冷却循环水定期补充损耗15m3/h，依托现有循环冷却装置。. 排水系统; 本项目营运期无生活废水产生；循环冷却系统排水直接排入污水管网进入园区市政污水管网。. 管廊工程; 本项目氮气管线依托园区现有公共管廊。. 辅助工程; 管道防腐; 本项目使用的无缝碳钢管出厂前已完成管道防腐，施工现场只需对焊接部分进行防腐。; /. 自控系统; 通过新增氮气压机控制管道压力，管道内流量由空气产品（淮北）气体有限公司控制。; 新建. 环保工程; 施 工 期; 废水治理; 施工期无生产废水产生，仅施工人员产生少量生活污水，生活污水接管至园区污水管网。; 新建. 废气治理; 设立隔挡围栏，建筑材料和运输车辆覆盖；施工现场定期洒水，管道防腐涂料采用高固体份防腐涂料，属于低VOC含量涂料。; 新建. 噪声治理; 选用低噪机械、合理规划施工时间等降低噪声。; 新建. 固废处置; 废焊材外售综合利用；废油漆桶、废油漆刷等委托有资质单位处置。; 依托. 风险防范措施; （1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； （2）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录； （3）进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性； （4）选择有丰富经验的单位进行施工，并进行强有力的施工监理；确保施工质量； （5）焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线； （6）施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，发生事故。; 新建. 营 运 期; 废水治理; 本项目无新增生活废水产生，仅循环冷却系统排水，汇集于循环水池后，直接排入污水管网进入园区市政污水管网。; 依托. 噪声治理; 氮压机选用低噪声电机、压力气体放散采用消声器排放。; 新建. 固废处置; 营运期设备和管道维护过程产生的废润滑油、废润滑油包装桶、废油滤芯、废UPS电池和废油漆桶委托有资质的危废处置单位处置。; 依托. 环境风险防范措施; （1）定期巡检； （2）将本次管道氮气供应项目纳入企业应急预案并定期演练。; 新建. 表2-4 项目依托工程组成一览表 序号; 依托 工程; 依托情况; 依托可行性分析; 备注. 1; 空分 装置; 空分项目通过环保审批，目前组织环保验收，其环保手续见表3-2; 根据建设单位提供的资料，装置原设计氮气产能氮气总产量为34603.7Nm3/h（液氮6003.7Nm3/h），安徽碳鑫科技有限公司拟使用氮气用量27603.7Nm3/h，富余7000Nm3/h，本项目氮气（7000 Nm3/h），进行增压至1.3MPa，输送给园区用氮客户。; 《关于<空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目环境影响报告书>的批复》（淮环行[2020]16号）。. 2; 循环冷却系统; 现有厂区已建一座循环水站，为工艺设备提供循环冷却水，循环水流量为4017m3/h。循环水系统采用开式系统，主要包括机械通风冷却塔、循环水泵、旁滤设备、加药设备。循环冷却水供水压力要求不小于0.45Mpa，回水压力不小于0.25MPa，冷却温差为10℃(19℃～29℃)，项目循环用水量约3500m3/h，本项目冷却水循环用量为15m3/h，现有工程循环水量能够满足其需求。. 3; 公共 管廊; 厂外管线依托现有基地综合管廊; 根据建设单位提供的资料，氮气输送管线厂外管线柱段架设在现有公共管廊上。现有管廊上的剩余空间充足，因此，本项目依托现有管廊敷设可行。; 现有管廊已通过环评审批（淮煤环行[2020]3号；淮煤环行[2020]5号）。. 根据本项目管道走向可知，本项目主要依托安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程二期工程。依据《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程二期环境影响报告表》可知，园区基地综合管廊工程二期线路走向见附图7，具体走向如下： 1.创新路管廊： 创新路管廊：与一期管廊在临白路与创新路交叉路口对接，向西规划至淮滨路；此两段管廊总长合计约1100m，管廊形式为： ①临白路与淮盛路段： 3层形式管廊（900m）——上层层高2.3m，下层层高2.0m，与一期管廊通过跨越临白路的桁架进行对接； ②淮盛路与创新路交叉路口向西至淮滨路段： 单层形式管廊（200m）——距地高2.5m，与二期3层管廊对接； 2.临白路管廊： 在创新路与临白路交叉口处沿临白路西侧绿化带一直向南规划，此段蒸汽管架长约200m。 3.淮盛北路管廊： 在淮盛北路与创新路交叉口东侧为起始点，沿东侧绿化带中一直向南跨越运煤铁路，此段管廊总长约530m。 管廊形式：2层形式主管廊，上层层高2.0m，下层层高1.5m。 4.孟沟南侧管廊： 从龙溪管架接出沿孟沟向东到淮盛路为单层管架，此段长度200米。从淮盛北路沿孟沟南向东至临白路为2层形式主管廊，上层层高2.0m，下层层高1.5m；从临白路与孟沟交叉口处廊向东与一期已建管廊对接为3层形式管廊，上层层高2.3m，下层层高2.0m；此段管廊向东与一期已建的淮兴路管廊对接，此段管廊总长约800m。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，“146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”，不涉及环境敏感区的，仅填报登记表即可，因此，临白路与孟沟南侧管廊交叉口以南临白路管廊为填报登记表。 结合报告表中内容以及实际建设情况可知，本项目依托管廊工程二期主要输送中水回用、浓盐水、污水三种管道，其他蒸汽管道、焦炉煤气、氮气、仪表风、其他物料产品管道不涉及。其中依托创新路管廊为3层形式管廊、淮盛北路管廊为2层形式管廊、孟沟南侧管廊为2层形式管廊、临白路管廊为2层形式管廊，剩余空间充足。 5、原辅材料消耗情况 表2-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 来源. 1; 氮气; 1.3 Mpa，纯度为99.999%; 6048万Nm3/a; 空分装置制备产生. 2; 回用水; 冷却用水中水回用标准; 15m3/h; 空气产品（淮北）气体有限公司循环水深度处理站. 3; 电; /; 604.8万kWh/a; 厂内现有供电设施. 表2-6 项目输送物料参数一览表 物料名称; 性状; 输送方式; 输送量; 客户. 氮气; 气态; 管廊架空管道; 4500Nm3/h; 安徽宁亿泰科技有限公司. 2500Nm3/h; 欧励隆工程炭(淮北)有限公司. 表2-7 项目主要输送物料的理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性质; 毒理毒性. 氮气; N2; 外观与性状：无色无臭气体；熔点：-209.8℃；沸点：-195.6℃；相对密度（空气=1）0.97，相对密度（水=1）0.81（-196℃）；蒸汽压：1026.42kPa（-173℃）；溶解性：微溶于水、乙醇; 若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险; LD50：无资料 LC50：无资料. 表2-8 项目管线工程材料使用情况一览表 序号; 材料名称; 规格; 单位; 数量. 一; 管道. 1; 无缝钢管; DN200; m; 30. 2; 无缝钢管; DN150; m; 2740. 3; 无缝钢管; DN100; m; 350. 4; 无缝钢管; DN80; m; 50. 二; 管件. 1; 90度弯头; DN200; 个; 10. 2; 90度弯头; DN150; 个; 60. 3; 90度弯头; DN100; 个; 30. 4; 90度弯头; DN80; 个; 10. - 主要设备情况 项目主要生产设备见下表 表2-9 项目主要生产设备一览表 序号; 类别; 型号; 数量(台); 设备能力. 1; 氮气压缩机; TRE70N; 1; 7000 Nm3/h. 2; 液氮储罐; 30m³; 1; —. 3; 空浴式液氮蒸发器; —; 1; 5000Nm3/h. 4; 电气柜; 10KV; 1; —. 5; 电气柜; 380V; 1; —. 项目施工期主要生产设备为吊车、载重汽车、焊机等，具体施工设备见下表。 表2-10 项目主要施工设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 吊车; 25T; 台; 2. 2; 载重汽车; 8T; 台; 3. 3; 手动葫芦; 3T; 个; 10. 4; 电焊机; ZX7-300; 台; 3. 5; 氩弧焊机; WS-300; 台; 4. 6; 手动砂轮机; Φ300; 台; 11. 7; 型材切割机; Φ300; 台; 3. 7、劳动定员 本项目职工由空气产品（淮北）气体有限公司现有职工调配，不新增职工，安排2个专人每天巡查。连续输送，年输送时间8640h。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工现场布置 本项目不需要修建施工便道，依托园区现有道路。管道建设临时占地主要包含：管道堆场、材料堆放区、施工机械和车辆停放区及施工人员休息室等，管道堆场、材料堆放区等均设置在空气产品（淮北）气体有限公司厂区内，占地类型全部为工业用地。 2、营运期输送线路布置及周边关系 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。项目依托的公用管廊为园区综合管廊，由安徽临涣工业园循环经济发展有限公司投资建设，淮北建投管廊运营有限公司负责运营。本项目依托的管廊包含临白路管廊、孟沟南侧管廊、淮盛北路管廊及创新路管廊。 本项目输送管廊周边企业有安徽宁亿泰科技有限公司、淮北星光新材料科技有限公司、安徽塑特新材料科技有限公司、安徽泓泽新材料科技有限公司、欧励隆工程炭(淮北)有限公司等。 |
| 施工方案 | 1、施工时序及工艺 本项目输送采用管道输送，管道铺设采用架空方式，不需要挖装坑，架空管道全部依托园区现有的管廊。本项目不需要建设管廊。 （1）管道施工流程 本项目管道施工主要是在管廊上敷设管线。管道及其工艺部件均为预制件和成品设备，运至现场后均采用焊接及法兰连接方式进行，完成无损检测和强度测试后竣工，管线施工及排污流程图如下： 图2-2 管道施工工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）管道安装前检查 检查各类管道、管件、阀门的规格，检查管道、管件、阀门等是否清理干净、无杂物。 （2）管道焊接、附件安装 为尽量减少在管廊上的动火作业，项目拟在管廊旁的道路边上将一定数量的管道整体焊接，用焊丝将管道焊接起来，焊缝按照有关规范进行检验；阀门仪表等附件安装到位并进行检验。此过程会产生少量的焊接烟尘（G1）、废焊材（S1）。 （3）管道探伤 对焊接好的管道进行无损探伤。 （4）管道防腐刷漆 在管道上刷1道改性环氧漆底漆、1道改性环氧漆中间漆和1道脂肪族聚氨酯面漆。每隔100米安装防静电接地。此过程会产生少量的涂漆废气（G2）、废油漆桶、废油漆刷（S2）。 （5）管道吊装 用吊车将经过检查、焊接好的管道、管件等吊到所需安装的高度，并摆放到位，管道下安装管托和垫片。 （6）管道试压 管道试压采用干燥洁净压缩空气作为试验介质，以压力不降为合格。 （7）管道吹扫 用干燥洁净压缩空气对管道进行分段吹扫，会产生含尘废气（G3）。 3、主要施工机械 根据本工程的施工工程量和工程特点，合理选择施工设备和机具。本工程拟采用的主要设备吊车、载重汽车、电焊机等，具体见表2-10。 4、施工进度安排 项目开工至完成所有工程项目，工期为7个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）现状土地利用类型 项目建设地点位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，管线全部在园区之内，土地类型为工业用地。 （2）植被类型及野生动植物 根据现场调查，项目区域内常见植物主要包括灰藜、青葙、芦苇、苔草、旱柳。评价范围无大型陆地野生动物分布，无珍稀或濒临物种，野生动物稀少，常见动物物种多为鸟类和啮齿类动物。 拟建项目不涉及生态保护红线，未穿越自然保护区和森林公园。本项目管线沿线现状均为工业用地，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物。 2、大气环境质量现状 根据淮北市生态环境局发布的《2021年度淮北市生态环境状况公报》，2021年淮北市环境空气质量指数AQI范围在21～484之间，全年优、良天数为286天，优、良率为78.4%，比上年增加27天；轻度污染54天，占比14.8%；中度污染19天，占比5.2%；重度污染3天，占比0.8%；严重污染3天，占比0.8%。2021年城市二氧化硫年均值为7微克/立方米，达到国家一级标准，比上年下降12.5%。日均值范围为3～20微克/立方米，日均值达标率100%。2021年城市二氧化氮年均值为23微克/立方米，达到国家一级标准，比上年下降14.8%。日均值范围为4～70微克/立方米，日均值达标率100%。2021年城市一氧化碳日均值第95百分位数为1.0毫克/立方米，达到国家二级标准，比上年下降23.1%。日均值范围为0.3～1.7毫克/立方米，日均值达标率100%。2021年城市臭氧年日最大8小时滑动平均第90百分位值为152微克/立方米，达到二级标准，臭氧日最大8小时滑动平均值超标率为6.8%；浓度比上年下降9.0%，超标率下降5.2个百分点。2021年城市可吸入颗粒物年均值为73微克/立方米，超过国家二级标准0.04倍，浓度比上年下降5.2%，超标率下降2.5个百分点。日均值范围为6～274微克/立方米，日均值达标率95.6%，超标16天（扣除沙尘天气）。2021年城市细颗粒物年均值为41微克/立方米，达到省控目标49.8微克/立方米的要求，超过国家二级标准0.17倍，浓度比上年下降14.6%，超标率下降4.2个百分点。日均值范围为4～196微克/立方米，最大日均值超标1.61倍，日均值达标率89.6%，超标38天（扣除沙尘天气）。由此可知，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。 表3-1 拟建项目区域环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 0.12; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 0.58; 达标. PM10; 年平均浓度; 73; 70; 1.04; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 1.17; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 1.0mg/m³; 4 mg/m³; 0.25; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 152; 160; 0.95; 达标. 3、地表水环境质量现状 本项目附近地表水体为孟沟、运粮沟、浍河，其中孟沟、运粮沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，汇入浍河。上述水体水质评价均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。 根据《2021年度淮北市生态环境状况公报》，浍河监测断面均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准的要求。 4、声环境 本项目200m范围内无声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有项目概况、环保手续履行情况 空气产品（淮北）气体有限公司成立于2020年2月，位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，厂区占地面积30亩，现有职工20人。现有项目于2020年7月15日取得环评批复开始建设，公司现有项目环保手续及实际建设、运行情况见表3-2。 表3-2 现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 产品及产量 （设计能力）; 批复情况; 建设及验收情况. 空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目; 氮气：34603.7Nm3/h 氧气：54815Nm3/h #### 液氩：1562Nm3/h; 淮环行[2020]16号; 正在建设. 建设单位已于2021年11月11日首次申请了项目排污许可登记，登记号为91340600MA2UGXLX95001W，有效期至2026年11月10日。 - 现有工程污染物产排放情况 （1）废气 现有项目生产过程中，从空分装置排放大气的废气主要含有氮气、氧气和微量气体杂质、水分等，均为空气组分，无其它废气污染物产生。 （2）废水 现有项目废水主要为循环水系统排水、地面冲洗废水以及员工的生活污水。 图3-1 现有项目水平衡图 单位：t/d - 固废 表3-3 现有项目固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 名称; 类别及代码; 来源; 状态; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废空气过滤器过滤网; 一般废物; 生产装置; 固态; 3.3; 交供应商回收处理. 2; 废润滑油; 危险废物 HW08; 生产装置; 液态; 2; 交有资质单位处理（若废含油抹布和手套混入生活垃圾，则委托环卫部门定期清运）. 3; 废润滑油桶; 危险废物 HW08; 生产装置; 固态; 0.12. 4; 废药剂空桶; 危险废物 HW49; 循环水站; 固态; 0.64. 5; 废含油抹布、废含油手套; 危险废物 HW49; 生产装置; 固态; 0.01. 6; 生活垃圾; 一般; 职工; 固态; 3.65; 环卫部门定期清运. 合 计; 9.08; /. 根据空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目环境影响报告书中内容，现有工程污染物产排放情况见下表。 表3-4 现有项目污染物产排放情况一览表 项目; 污染物; 产生量t/a; 消减量t/a; 排放量t/a. 废气; —; —; —; —. 废水污染物; 废水量; 329098; 329098; 0. COD; 26.387; 26.387; 0. BOD5; 16.479; 16.479; 0. SS; 9.919; 9.919; 0. NH3-N; 0.004; 0.004; 0. 固体废物 （产生量）; 生活垃圾; 3.65; 3.65; 0. 危险废物; 2.77; 2.77; 0. 一般固废; 3.3; 3.3; 0. 3、现有项目存在问题及整改措施 根据现场踏勘，空气产品（淮北）气体有限公司56000Nm3/h空分项目正在建设过程中，突发环境风险应急预案和排污许可手续均已完成，企业应抓紧组织落实建设项目环保验收工作。现有项目正处于试运行调试阶段，未接到投诉，未发生环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境：根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。本项目管线两侧200m评价范围内无环境保护目标。 2、声环境 ：管线两侧外200m范围内无声环境保护目标。 3、地表水及地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 水环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对方位; 相对边界距离/m. 地表水环境; 孟沟; 沟渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准; 紧邻; ——. 运粮沟; 沟渠; 紧邻; ——. 浍河; 河流; NE; 8.5km. 地下水环境; 项目管线边界两侧向外延伸200m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 4、环境风险 表3-6a 管线沿途企业、人员分布情况一览表 序号; 管线两侧200m内企业名称; 方位; 管线两侧区域; 企业总人数; 管线两侧200m人数. 1; 空气产品（淮北）气体有限公司; 北; 全厂区; 18; 18. 3; 安徽碳鑫科技有限公司; 东; 装卸区、罐区; 185; 15. 4; 安徽宁亿泰科技有限公司; 西; 仓库、生产车间; 805; 24. 5; 淮北星光新材料科技有限公司; 南; 全厂区; 15; 15. 6; 淮北龙溪生物科技有限公司; 西; 生产车间; 45; 14. 7; 安徽欧勒奋生物科技有限公司; 西; 生产车间; 50; 8. 8; 安徽瑞柏新材料有限公司; 北; 办公楼、生产车间; 89; 35. 9; 安徽泓泽新材料科技有限公司; 南; 装卸区、罐区、生产车间; 180; 20. 10; 欧励隆工程炭（淮北）有限公司（在建）; 北; 成品仓库、罐区; 60; 12. 11; 安徽塑特新材料科技有限公司（在建）; 南; 办公楼、生产车间置; 70; 30. 注：1、在建企业人数参照其环评人数；2、管线两侧200m人数为最大当班人数。. 表3-6b 本项目环境风险敏感目标一览表 类别; 项目管线两侧200m的范围敏感目标. 环境空气; 序号; 敏感目标名称; 相对 方位; 相对边界距离; 属性; 人口数（人）. 1; 园区企业; 管线两侧; 200m; 企业员工; 191. 地表水; 序号; 敏感目标名称; 相对 方位; 相对边界距离; 属性; 水质类别. 1; 孟沟; ——; 紧邻; 沟渠; Ⅳ类. 2; 运粮沟; ——; 紧邻; 沟渠; Ⅳ类. 3; 浍河; NE; 8.5km; 河流; Ⅳ类. 地下水; 项目管线边界两侧向外延伸200m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。具体见下表。 表3-7 环境空气质量标准一览表 单位：ug/m3 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小平均值; 160. 1小时平均; 200. NMHC; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 二甲苯; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D. （2）声环境 项目所在地对照《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行3类标准。具体见下表。 表3-8 声环境质量标准一览表 功能区类别; 标准限值（dB(A)）; 执行标准. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. （3）地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的IV类标准。具体见下表。 表3-9 地表水环境质量标准表 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. GB3838-2002 IV类标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 2、污染物排放标准 （1）废气：本项目营运期在正常工况下，管道密闭输送气态氮气。因此，本项目营运期在正常工况下不产生废气。 本项目施工期颗粒物、管道焊缝处刷漆产生的非甲烷总烃、二甲苯均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求。 综上，本项目大气污染物排放标准详见下表。 表3-10 项目大气污染物排放标准一览表 工期; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 施工期; 颗粒物; 边界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二甲苯; 1.2. 非甲烷总烃; 4. （2）废水：本项目不新增劳动定员，依托空气产品（淮北）气体有限公司现有员工，不新增劳动定员，本项目营运期不产生生活污水。营运期仅产生循环冷却系统排水，接管至市政污水管网，进园区污水处理厂进一步深度处理。 项目施工期生活污水依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内卫生设施，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网。经园区处理后全部回用于园区，不外排到地表水体。具体见下表。 表3-11 废水排放标准一览表 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 标准浓度限值. 1; DW001; pH; 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准; 6~9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 3. （3）噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值；营运期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见下表。 表3-12 建筑施工场界噪声限值标准 单位：dB(A) 施工期; 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定，其中一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定执行。 |
| 其他 | 根据工程分析，本项目营运期正常工况下无废气排放；循环冷却系统排水纳管至园区污水处理厂，总量已纳入园区污水处理厂总量控制指标，本项目营运期无需申请总量。 建设单位现有项目已申报排污许可登记，登记号为91340600MA2UGXLX95001W；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目不在其行业类别列表内，无需申请排污许可。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本项目为氮气输送管线项目，管线依托现有园区已建公共管廊敷设。项目采用密闭管线输送气。项目对生态环境的影响主要考虑施工期对区域生态环境的影响，具体分析如下： （1）对土地利用的影响 本项目依托园区现有公共管廊敷设，采用架空管道敷设。施工材料堆放于空气产品（淮北）气体有限公司厂区现有空地内，不在管线沿线堆放。因此，项目对生态环境不会产生影响。 （2）对沿线植被和动物的影响 本项目评价范围内未见国家、地方保护类野生植物和古树名木，沿线植被类型多为人工栽种的常见物种。本工程施工人员活动及管道架设不会破坏和影响施工区原有的地面植被，也不会导致项目所在区域生物量减少。因此，项目建设对沿线植被无影响。 项目处于城市区域，人类活动频繁，兽类鲜有出没，鸟类也较少，工程所在地无国家、地方保护类野生动物，本项目建设对沿线动物影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 （1）施工期废气 本项目施工期的废气主要为施工扬尘和施工过程中的焊接烟尘、涂漆废气和吹扫废气等。 ①施工扬尘 施工期间对大气环境的主要影响是施工期间的建材及管道运输装卸等产生的施工扬尘会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。 根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3，距离施工现场约200m外的TSP浓度一般低于0.5mg/m3。 ②各类燃油动力机械排放燃油废气 施工车辆：汽车的汽柴油发动机排放的尾气主要污染物为SO2、CO、CxHy和NOx。一般施工采用柴油汽车，按8t载重车型为例，其污染物排放情况具体见下表： 表4-1 机动车污染物排放情况一览表 类别 污染物; 污染物排放量 （g/L汽油）; 污染物排放量 （g/L柴油）; 8吨柴油载重车排放量 （g/100km）. SO2; 0.295; 3.24; 97.82. CO; 169.0; 27.0; 815.13. NOX; 21.1; 44.4; 1340.44. 烃类; 33.3; 4.44; 134.04. 施工机械废气：施工燃油机械产生的含CO、NOx、烃类、SO2等废气对大气环境也将产生一定的影响。该类污染会随燃油动力机械设备停止而不排放，该类污染产生时间不长，量不大，易于扩散。 ③焊接及喷漆废气 本项目施工过程中，需要进行钢材的切割和焊接，会产生部分焊接烟气，电焊过程中焊条遇热熔化挥发产生少量的游离态金属化合物及烟尘。根据同类项目类比分析，电焊作业时会产生各种有害气体，主要有臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氟化氢等。由于焊接为露天作业，施工路段较短、焊接时间较短，施工点较为分散，产生的焊接烟尘经自然通风扩散后对项目沿线环境空气质量影响较小。 管道及钢结构施工过程中，需要进行防腐刷漆，本项目需要防腐的面积较小，主要是管道接头及法兰处。本项目补漆使用低挥发性溶剂型涂料，补漆刷漆所用的漆料均在原料厂家调配好，购入的油漆可直接使用，不需要在项目地调漆。本项目产生的施工期刷漆产生的有机废气较少且本项目防腐漆施工点分散，尽量选择在晴好无风天气进行刷漆作业，且避开企业员工上下班时间。因此，对沿线大气环境影响较小。 ④吹扫废气 管道清管时采用压缩空气吹扫管道内的脏污，在吹扫过程中，管道出气口会产生含尘废气。吹扫工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 3、施工期水环境影响分析 建设施工期间，预计高峰时施工人员约10人。施工人员主要为当地务工人员，在场地外吃住。类比同类工程，按照施工场生活用水使用量以10L/人·d，即施工生活用水量为0.1m3/d。排污系数0.8，预计排放量约为0.08m3/d。施工期产生的生活污水依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内卫生设施，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网。 4、施工期噪声环境影响分析 施工噪声主要为起重机、电焊机以及运送管道的载重汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见下表。 表4-2 施工期主要施工设备噪声声级值 单位：dB(A) 序号; 施工机械设备类型及名称; 距离噪声源距离（m）; 源强（dB(A)）. 1; 吊车; 5; 75~80. 2; 载重汽车; 5; 80~85. 3; 手动葫芦; 5; 75~80. 4; 电焊机; 5; 80~85. 5; 氩弧焊机; 5; 80~85. 6; 手动砂轮机; 5; 75~80. 7; 型材切割机; 5; 80~85. 施工期噪声治理措施： ①合理安排工期，尽量白天施工，杜绝夜间（22:00－次日6:00）施工噪声扰民。对噪声源强相对较大的设备，应严格限制施工时间，运作时间应避免正常休息时间，对施工时间进行公示。施工机械尽量靠场地中部，远离外环境。 ②进、离场运输工具限速，禁止鸣笛。 ③合理安排各类施工机械设备的使用时间，尽量不要同时操作，避免噪声叠加。 5、施工期固体废物环境影响分析 根据前述分析施工期固废主要是废焊条、废油漆桶/刷及施工生活垃圾。 （1）施工生活垃圾 生活垃圾产生量按每天 0.8kg/人计，本项目工期月为7个月（210天），施工人数10人。则生活垃圾总量约为1.68t。委托当地环卫部门定期清理。 （2）废焊条 管道作业中产生的废焊条，按150kg/km计算，本项目产生的废焊条约为0.47t。经分类收集后外售于物资回收公司处理。 （3）废油漆桶/刷 本项目管道焊接处需补漆进行防腐处理，产生少量的废油漆桶/刷，其产生量约为0.01t，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，集中收集后暂存于空气产品（淮北）气体有限公司厂区内危废暂存间，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。 采取上述措施后，可以避免施工期固体废物对环境的影响。 - 6、施工期环境风险影响分析 主要为在管廊上进行管线焊接时，若操作不当，可能会引起邻近管线的连锁反应，可能会导致污水泄漏或中水泄漏。 为尽量减少在管廊上的动火作业，本项目拟在管廊旁的道路边上将一定数量的管道整体焊接，用焊丝将管道焊接起来，焊接选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆物质，施工期发生事故的可能性较小。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境影响分析 | 1、营运期生态环境影响分析 本项目管线位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，且全线采用管道密闭输送。本项目不涉及生态保护红线及生态空间管控区域。 因此，本项目建设后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 2、营运期大气环境影响分析 本项目营运期正常工况下，空分装置不产生废气，仅后期管道维护需少量防腐刷漆，防腐工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小，因此项目营运期无废气产生。 3、营运期地表水环境影响分析 本项目的生产用循环水需求量为15 m3/h，主要供氮气压缩机冷却用水，依托现有项目已建循环冷却系统。本项目的循环冷却水来自原有的循环冷却装置，外排循环水直接排入污水管网进入园区市政污水管网。新增用水量为9.41m3/d，废水排放量为3.41m³/d。 本项目营运期水平衡图如下图。 图4-1 本项目营运期水平衡图 单位：t/d 图4-2 本项目建成运行后全厂水平衡图 单位：t/d 4、营运期声环境影响分析 本项目在投产后的噪声主要来自新增氮压机和空浴式液氮蒸发器等设备噪声，以及气体入口和放空口等处将可能产生一定的噪声，因此，项目必须做好消声、隔声、减振等措施，其噪声源强及采取治理措施见下表。其主要设备噪声源强见下表。 表4-3 本项目噪声源强及降噪措施汇总一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB(A); 拟采取的防治措施; 减振隔声效果; 采取防治措施后源强. 氮压机; 1; 100; 基础减震、设备消声、墙体隔声; 15; 85. 空浴式液氮蒸发器; 1; 100; 20; 80. 本项目采用按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，分别预测项目声源对外环境的影响。 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级公式： 式中：Lp1——室内某倍频带的声压级，dB； Lw——声源的声功率级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级公式： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； LPlij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 靠近护栏结构出的声压级公式： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB 室外声源的声压级和透过面积换算等效室外声源公式： Lw=Lp2T+10lgS S——室外声源的声压级的透过面积 项目采用导则推荐的点声源的几何发散衰减公式进行预测。 点声源的几何发散衰减公式： Lp=Lw-20lg（r2/r1）-8（半自由声场） 式中：Lp为倍频带声压级、Lw为倍频带声功率级，dB； r1、r2 为预测点距声源的距离，1m； 多源叠加模式： Leq总=10lg[100.1Leq1+100.1Leq2+……+100.1LeqN] 式中：Leq1、Leq2、……、LeqN为第一个声源、第二个声源、……、第N个声源在某预测点的等效声级。 利用预测模式模拟预测项目正常生产时产生的噪声对项目区厂界声环境质量影响情况，预测结果如下： 表4-4 各厂界噪声预测表 单位：dB（A） 时间段; 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 评价结果. 昼间; 东厂界; 49.7; 57.0; 57.8; 65; 达标. 南厂界; 48.2; 55.0; 55.8. 西厂界; 50.5; 58.0; 58.7. 北厂界; 47.6; 57.0; 57.5. 夜间; 东厂界; 49.7; 46.0; 51.2; 55; 达标. 南厂界; 48.2; 48.0; 51.1. 西厂界; 50.5; 46.0; 51.8. 北厂界; 47.6; 47.0; 50.3. 对不同的噪音源采取不同的方式进行噪声控制，如将主空压机、空气增压机等设置于压缩机厂房内，设有降噪墙降噪，降噪墙采用轻钢门式钢架、彩色夹芯压型钢板屋顶；在空压机的出口安装出口放空消音器以减小放空时噪音影响。 噪声源采取以上噪声防治措施后，厂界噪声昼间和夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、营运期固体废物环境影响分析 本项目不新增劳动定员，不产生生活垃圾，仅营运期设备和管道维护过程产生的废润滑油、废润滑油包装桶、废油滤芯、废UPS电池和废油漆桶等。 （1）固体废物产生情况 ①废润滑油和废润滑油包装桶 本项目营运期项目使用的氮压机等机械设备使用润滑油更换周期约3年，废润滑油产生量约0.5t/a，废润滑油空桶产生量约0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油废物类别为HW08，废物代码为900-209-08；废润滑油包装桶废物类别为HW08，废物代码为900-249-08；委托有资质单位处理。 ②废油漆桶/刷 本项目营运期巡检发现管道破裂或防腐层破损时，后期管道的修补维护需补刷少量防腐漆，该过程产生少量的废油漆桶/刷，产生量约0.01t/a。在无人为破坏前提下，管道破裂或防腐层破损发生概率较小，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油漆桶/刷属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，委托有资质单位处理。 ③废油滤芯 本项目营运期设备维护过程中润滑油等需进行过滤除杂，会产生废润滑油和废油滤芯，其中废油滤芯5年更换一次，产生量为0.001t。废油滤芯废物类别为HW08，废物代码为900-249-08；委托有资质单位处理。 ④废UPS电池 本项目电气柜配置UPS电池，3~5年更换一次，产生量为0.008t。 （2）固体废物属性判定 表4-5 本项目固体废弃物产生情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废润滑油; 设备维护; 液体; 润滑油; 0.5t/a; √; —; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）. 2; 废润滑油桶; 设备维护; 固体; 润滑油; 0.03t/a; √; —. 3; 废油漆桶/刷; 检修; 固体; 废油漆; 0.01t/a; √; —. 4; 废油滤芯; 设备维护; 固体; 润滑油; 0.001t/5a; √; —. 5; 废UPS电池; 电气柜; 固体; 铅酸; 0.008t/3a; √; —. （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见下表。 表4-6 本项目危险废物属性判定一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 是否属于危废; 废物 类别; 废物代码. 1; 废润滑油; 设备维护; 液体; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）; 是; HW08; 900-209-08. 2; 废润滑油桶; 设备维护; 固体; 润滑油; 是; HW08; 900-249-08. 3; 废油漆桶/刷; 检修; 固体; 废油漆; 是; HW49; 900-041-49. 4; 废油滤芯; 设备维护; 固体; 润滑油; 是; HW08; 900-249-08. 5; 废UPS电池; 电气柜; 固体; 铅酸; 是; HW31; 900-052-31. （4）固体废物分析情况汇总 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-7 本项目固体产生及处置情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-209-08; 0.50t/a; 设备维护; 液体; 废矿物油; 废矿物油; 设备维护; T; 委托有资质单位处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.03t/a; 设备维护; 固体; 废矿物油; 废矿物油; T. 废油漆桶/刷; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 检修; 固体; 废油漆; 废油漆; 需要补漆时; T. 废油滤芯; HW08; 900-249-08; 0.001t/5a; 设备维护; 固体; 废矿物油; 废矿物油; 设备维护; T. 废UPS电池; HW31; 900-052-31; 0.008t/3a; 电气柜; 固体; 废铅酸; 废铅酸; 电气柜; T. 综上所述，项目产生的固废都能得到合理处置，不会产生二次污染，处置合理。 环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ① 履行申报登记制度； ② 建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③ 委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④ 定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑥ 固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。 依托现有危废仓库可行性分析 依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内项目已有危废暂存间，其面积60.3m2，位于厂区东北角。危废在厂内暂存不得超过半年，现有危废暂存间内贮存能力为50t，现有项目危废最大年产量2.77t/a，本项目危废量为0.54t/年，在全厂的最大贮存量范围内，能够满足全厂危废贮存需求。因此，依托现有项目的危废暂存间是可行的。 6、营运期土壤、地下水环境影响分析 本项目营运期管线架空敷设，管道采用外防腐层保护方式，管道是全封闭系统，输送过程中物料不会与土壤环境接触，不会与地下水发生联系。 拟建物料管道设置泄漏检测系统，通过控制系统进行分析判断，及时进行泄漏报警及泄漏点定位。适时执行紧急安全切断指令功能。 综上，本项目的建设在不发生渗漏的情况下，在正常生产情况下，不会对当地的土壤、地下水水质造成影响。 7、营运期风险分析 本项目营运期风险分析详见“环境风险专项评价”篇章，主要环境影响结论如下：（1）项目设计危险物质为压缩氮气，主要分布在输送管道中，存在危险因素主要为设备及管道腐蚀、材料老化、违章操作等引起危险物质泄漏。（2）氮气在常温常压下为惰性气体，一旦泄漏也不会对周边环境产生较大影响。但发生大量氮气泄漏时，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。（3）在落实有效的环境风险措施后，项目环境风险可降至可防控水平。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内。本项目主要依托园区已建公用管廊，公用管廊沿线主要为园区企业及空地，不涉及无自然保护区、世界文化和自然遗产等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区等重要生态敏感区，同时也不涉及文物保护地、饮用水水源保护等环境敏感区，环境敏感性较低，故本项目依托园区现有综合管廊进行建设，选线较为合理。 项目管线涉及用地均位于基地规划用地范围内，临时占地主要为工业用地和道路两侧的绿化带，不占用基本农田保护区，项目已取得了淮北市经信局关于本项目的备案（项目编码：2205-340600-07-02-536440），符合土地利用的总体规划。 综上，从项目建设环境影响程度方面分析，项目建设没有环境制约因素，选线环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，少占用管廊下方的防护绿地，又方便施工。 （2）尽量利用原有公路或已有工程的伴行路进行施工作业，杜绝车辆乱碾乱扎的情况发生，不随意开设便道，以免破坏植被。 （3）工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。 （4）对管道沿线的临时占地施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治利用，尽量采用当地土种进行植被补充，主要种植灌、草为主，保证项目建设后生物量不减少，生态环境质量不降低。 （5）施工作业时，控制施工作业带宽度，尽量减少临时占地的面积。 （6）施工建材堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免有害物质的建材、化学品等污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。 2、施工期大气环境保护措施 本项目施工期的废气主要为施工扬尘和施工过程中的焊接烟尘、涂漆废气和吹扫废气等。 （1）施工扬尘 在不同施工阶段，产生扬尘的环节较多，为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时需洒水以增加地面湿度，以减轻扬尘对周围环境带来的影响。施工期车辆运输产生的扬尘是另外一个重要的污染源，车辆运行时产生的二次扬尘污染会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量和扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。根据国内现有施工场地类比调查，一般施工过程中的扬尘对场界外的影响范围在200m 以内。 施工期的污染源属暂时的短期影响，随着施工期的结束而消失。因此施工扬尘不会对区域居民生活环境造成明显的影响。按照《淮北市建筑工程施工现场扬尘污染防治暂行规定》的要求，必须采取围挡、遮盖、洒水等抑尘措施，减少扬尘污染。 （2）施工废气 施工废气主要来自施工机械和运输车辆产生的废气、焊接工序产生的焊接烟尘、管道防腐工序产生的涂漆废气及管道吹扫工序产生的含尘废气。 管道工程一般分段施工、施工机械排放的废气较分散，排放量相对较少，时间较短，对区域环境空气影响较小。 管道焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘属于流动且为间歇式排放。焊接工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 管道防腐材料为1道改性环氧漆底漆、1 道改性环氧漆中间漆和1道脂肪族聚氨酯面漆，该漆属于高固体份涂料，防腐工序随着管道的敷设分段进行。防腐工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 管道清管时采用压缩空气吹扫管道内的脏污，在吹扫过程中，管道出气口会产生含尘废气。吹扫工序为野外露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 施工期会有大量的车辆进出施工区，会排放一定量的汽车尾气。汽车尾气中的污染物主要有CO、NOx 及NMHC，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 3、施工期地表水环境保护措施 本项目工程施工废水主要是施工人员生活污水。 本项目施工生活污水排放量0.08m3/d，主要污染物浓度为：COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮 35mg/L、总氮40mg/L、TP4mg/L，由于本项目施工工期短，生活废水主要依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内污水处理设施。 本项目施工期生活污水利用空气产品（淮北）气体有限公司厂区内的污水处理设施，处理后接管园区污水管网，污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。 4、施工期声环境保护措施 本项目施工期对声环境的影响主要为施工机械、车辆造成，另外还有氮气吹扫和试压噪声，据调查和类比分析，本项目施工期使用的机械、设备和运输车辆主要有：载重汽车、吊车、电焊机等。项目所在地50m范围内无环境敏感目标。 施工机械产生的噪声存在于整个施工过程中，对于局部区域来说，影响时间相对较短，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。另外，氮气吹扫和试压在白天进行，氮气试压放空采用专用放散管排放，并对放散管安装消声器，因此，对周围环境影响很小。 在项目施工期间，严格执行《建设工程施工现场管理规定》及生态环境部门夜间施工许可证制度。施工噪声源与敏感区域距离大于200m，各种施工机械产生的噪声对环境的影响预测值在规定的范围内均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期噪声不会对周围环境噪声影响。 5、施工期固体废物保护措施 施工期固废主要是废焊条、废油漆桶/刷及施工生活垃圾。 （1）施工生活垃圾 施工生活垃圾委托当地环卫部门定期清理。 （2）废焊条 管道作业中产生的废焊条，经分类收集后外售于物资回收公司处理。 （3）废油漆桶/刷 本项目管道焊接处需补漆进行防腐处理产生少量的废油漆桶/刷，集中收集后暂存于空气产品（淮北）气体有限公司危废暂存间，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。 空气产品（淮北）气体有限公司厂区内项目已有危废暂存间，其面积60.3m2，位于厂区东北角。已根据相关规范要求地面进行了重点防渗处理，并设置了防渗围堰，具有防雨、防风、防晒设施，能够满足全厂危废贮存需求。 采取上述措施后，可以避免施工期固体废物对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 营运期生态环境保护措施 | 1、营运期生态环境保护措施 本项目管线位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，且全线采用管道密闭输送。 （1）加强绿化 加强管廊下方防护绿地的绿化，使因施工范围临时设施布设而减少的生物量得以补偿。 （2）加强风险防范措施 加强环境风险防范，及时处置事故污染。若发生泄漏事故未及时处置，会对周边环境造成明显的影响，因此建设单位应加强对环境风险的防范，制定完善的事故应急预案。 2、营运期大气环境保护措施 本项目在营运期全线采用密闭输送工艺，因此，在正常工况下无废气的产生和排放。 3、营运期地表水环境保护措施 本项目为管线输送项目，全线采用密闭输送工艺，本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；生产运行过程中产生的冷却循环废水外排循环水直接排入污水管网进入园区市政污水管网，园区污水处理厂废水进一步深度处理后全部回用，不外排。 4、营运期声环境保护措施 本项目在投产后的噪声主要来自新增氮压机和空浴式液氮蒸发器等设备噪声，以及气体入口和放空口等处将可能产生一定的噪声，因此项目需采取消声、隔声、减振等措施。 5、营运期固体废弃物处理处置措施 本项目营运期产生的固体废物主要为废润滑油、废润滑油包装桶以及维护防腐产生的废油漆桶/刷，上述固废均作为危险废物交由有资质单位处置。因此，本项目营运期固体废物能得到有效合理的处理处置，不会对环境造成二次污染。 6、营运期风险防范措施 本项目在园区已建成的管廊上敷设氮气管线，管道及其他工艺部件均为预制件和成品设备，运至现场后均采用焊接及法兰连接方式进行，完成无损检测和强度测试后机械竣工。 （1）风险影响分析 ① 大气环境风险影响分析 本项目涉及的事故主要为管线连接处或阀门破损而导致氮气输送过程发生泄漏。氮气在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低易引起窒息。氮气比空气略轻，若发生泄漏，可导致泄漏点近距离短时间内浓度较高，但不会下沉聚集，易随空气扩散，扩散的氮气一般不会造成人员窒息、中毒，对大气环境基本无影响。另外，氮气不燃不易爆，扩散后对工业区内敏感点基本无影响。 ② 地表水、地下水环境风险影响分析 本项目输送物料为氮气，氮气为不燃气体，一旦泄漏也不会进入地表水和地下水，对地表水和地下水环境无影响。 ③ 对相邻管道的环境风险影响分析 本项目气体输送管线均为厂外架空管线。依托园区现有公共管廊铺设。从空气产品（淮北）气体有限公司厂区向西接到临白路西侧管架上，并向北接至安徽宁亿泰科技有限公司；然后沿临白路向北至孟沟南侧管廊后向西，再沿淮盛北路向北至创新路，然后沿创新路向东接到欧励隆工程炭(淮北)有限公司。本项目管线泄漏后不会发生火灾，对公共管廊上污水管线、中水不会发生连锁反应。 （2）风险防范措施 ①施工阶段风险防范措施 施工过程中，加强监理；建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；正式运行前进行试压操作，排出更多地存在于焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性。 ②管道运行阶段风险防范措施 定期检查管道安全保护系统（如安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围缩小到最低程度。加大巡线频率，提高巡线的有效性。 本项目氮气输送管线设有截止阀，当管廊上气体发生泄漏时，可及时关闭阀门，有效控制气体泄漏。 详见“环境风险评价专项”篇章。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 建设项目总投资1500万元，项目环保投资预计50万元，环保投资约占总投资的3.34%。主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持投资，项目环境保护投资估算见下表。 表5-1 项目环保投资一览表 类型; 污染工序; 治理措施或设备; 环保投资(万元). 废气; 施工期; 施工机械及运输车辆废气、施工扬尘、焊接烟尘、涂漆废气及吹扫废气; 设立隔挡围栏，建筑材料和运输车辆覆盖；施工现场定期洒水，使用高固体份低VOC含量防腐涂料，减少有机废气挥发量；; 15. 营运期; 无废气产生; /; /. 废水; 施工期; 施工人员生活废水；清管废水等; 依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内卫生设施，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网；纳入园区污水管网；; 5. 营运期; 冷却循环水; 冷却循环水直接排至市政污水管网（依托）；; /. 噪声; 施工期; 施工机械、运输车辆; 选用低噪机械、合理规划施工时间等降低噪声; 3. 营运期; 氮压机、空浴式液氮蒸发器等设备噪声; 氮压机选用低噪声电机、压力气体放散采用消声器排放; 5. 固废; 施工期; 废焊材、废油漆桶及废油漆刷; 废焊材外售综合利用；废油漆桶、废油漆刷、废润滑油、废润滑油桶、废油滤芯、废UPS电池等委托有资质单位处置; 4. 营运期; 废润滑油、废润滑油桶、废油漆桶/刷、废油滤芯、废UPS电池. 风险防范措施; 施工期; （1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； （2）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录； （3）进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性； （4）选择有丰富经验的单位进行施工，并进行强有力的施工监理；确保施工质量； （5）焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线； （6）施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。; 14. 营运期; （1）定期巡检； （2）将本次管道氮气供应项目纳入企业应急预案并定期演练。; 4. 合计; 50. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | — | — | — | — |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 施工生活污水依托空气产品（淮北）气体有限公司厂区内卫生设施，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网；纳入园区污水管网 | 施工生活污水满足接管标准 | 营运期循环冷却系统排水依托空气产品（淮北）气体有限公司污水管网 | 接管至园区污水管网 |
| 地下水及土壤环境 | — | — | 加强风险防范措施 | 加强风险防范措施 |
| 声环境 | 采用低噪声的施工机械和先进的施工技术；禁止夜间和午间进行高噪声机械的施工；机械设备适时维护 | 施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | 隔声、消声和减振措施 | 营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 在平整场地形成后，尽快铺设遮盖设施；加强施工现场管理。焊接为露天作业且施工路段较短、焊接时间较短，施工点较为分散，产生的焊接烟尘经自然通风扩散。管道刷漆补漆使用低挥发性溶剂型涂料，尽量选择在晴好无风天气进行刷漆作业，且避开企业员工上下班时间。管道清管时采用压缩空气吹扫管道内的脏污，在吹扫过程中，管道出气口会产生含尘废气。 | 施工无组织粉尘、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 | 正常工况下无废气外排 | 无废气外排 |
| 固体废物 | 废焊条外售给物资回收公司；生活垃圾及时收集，交由环卫部门清运处置；废油漆桶/刷委托有资质单位处置。 | 妥善处置 | 废润滑油、废润滑油桶、废油滤芯、废UPS电池、废油漆桶/刷委托有资质单位处置 | 一般固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、危险固废储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | （1）定期巡检； （2）将本次管道氮气供应项目纳入企业应急预案并定期演练。 | 预防及减少风险 |
| 环境监测 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目符合国家产业政策，项目选址符合《安徽濉溪经济开发区（安徽淮北新型煤化工合成材料基地、濉溪芜湖现代产业园）总体发展规划（2018~2030）》规划。建设单位在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环境影响角度出发，本项目的建设可行。

空气产品（淮北）气体有限公司煤化工基地管道氮气项目

风险专项评价

- 目  录

1 环境风险评价的目的	48

2 现有项目环境风险回顾性评价	48

2.1 现有项目环境风险评价情况	48

2.2 现有项目环境风险识别	48

2.3 现有项目环境风险应急措施	50

2.4 现有项目应急组织机构	51

3 风险调查	51

3.1 风险源调查	51

3.2 环境敏感目标调查	52

4 环境风险评价等级	52

4.1 危险物质数量与临界量比值Q	52

4.2 环境风险评价等级的确定	53

4.3 评价范围	53

5 风险识别	53

5.1 物质危险性识别	53

5.2 生产系统危险性识别	53

6 风险事故情形分析	54

7 风险事故防范措施	55

8 环境风险评价结论	57

- 1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可控水平。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）精神，本次风险评价拟按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，通过对风险源和环境敏感目标的调查，进行环境风险潜势初判，确定项目危险性和环境敏感性，确定风险潜势和评价等级，识别潜在的风险，进行风险事故情形分析和风险预测与评价，提出环境风险管理措施。本风险评价着重评价事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

- 2 现有项目环境风险回顾性评价

- 2.1 现有项目环境风险评价情况

企业在实际生产运行中，通过加强自身学习，配备环境安全管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。在落实现有风险防范措施的情况下，企业自运行至今未发生过重大风险事故。企业已对现有项目编制《突发环境事件应急预案》（备案编号：340664-2022-001-L）。

- 2.2 现有项目环境风险识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A确定空气产品（淮北）气体有限公司现有工程涉及的环境风险物质为浓硫酸、次氯酸钠溶液、润滑油等。现有生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据事故统计和建设单位涉及的风险物质分布分析可知，空气产品（淮北）气体有限公司的主要环境风险源包括液氧罐区、装置区、循环水站加药区等。

（1）生产装置区

依据物质的危险、有害特性分析，本企业生产过程及生产过程中涉及厂内物料储存运输及其它用电设备等存在火灾、爆炸、腐蚀、中毒、窒息等危险有害性。另外，火灾、爆炸等事故可能伴随着CO等次生污染物的产生和扩散，造成人员中毒等危险。

生产过程中各单元的主要危险、有害性分析详见下表。

表2.2-1  现有工程生产过程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空分装置 | 分馏塔及管道 | 氧气 | 爆炸火灾 | 大气污染排放造成中毒等 | 周边5km大气环境 |
| 2 | 循环水站 | 加药区 | 浓硫酸、次氯酸钠溶液 | 泄漏 | 泄漏污染地表水 | 下游10km范围内地表水 |

（2）储运设施

企业设有液氧储罐和运输系统。储存的物料为易燃易爆或有毒物质，物料泄漏后可能会造成人员中毒事故，若遇明火还会进一步发生火灾爆炸事故次生环境污染。

经分析储运设施可能发生的潜在突发环境事件类型见下表。

表2.2-2  现有工程储运设施环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储罐 | 储罐 | 液氧 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染或废水进入雨水管网造成水体污染以及泄漏造成的土壤及地下水污染 | 火灾爆炸事故：产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 泄漏事故：可能影响厂内土壤废液进入雨水管网可能造成水体污染 |
| 2 | 危废仓库 | 危险废物 | 废润滑油、沾染化学品废物等 |  |  |  |

图2.2-1  全厂风险单元分布图

现有项目重大危险源为企业液氧储罐。

- 2.3 现有项目环境风险应急措施

公司对厂区环境风险源提出了风险防控和应急措施。空气产品（淮北）气体有限公司环境风险源及其环境风险防控措施的现有实施和日常管理情况见下表。

表2.2-3  企业现有环境风险防控与应急措施一览表

| 风险源 | 风险问题 | 风险分析 | 风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠泄漏环境事件 | 次氯酸钠溶液泄漏 | 可能影响附近水系水质及最终受纳水体孟沟； 可能增加安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂处理负荷 | 设有专人负责管理；储存区域地面做硬化措施；设有防毒面具防化服；设有堵漏用品；设有水泵、水管、消防沙等物资； |
| 浓硫酸泄露环境事件 | 浓硫酸泄漏 | 可能影响附近水系水质及最终受纳水体孟沟； 可能增加安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂处理负荷 | 设有专人负责管理；储存区域地面做硬化措施；设有防毒面具防化服；设有堵漏用品；设有水泵、水管、消防沙等物资； |
| 危废流失事件 | 废润滑油、废药剂桶等流失 | 可能造成泄漏区域土壤及大气污染； 可能影响附近水系水质及最终受纳水体孟沟 | 规范操作，环保管理人员定期对设备进行检查 |
| 火灾爆炸伴生环境事件 | 受污染的消防废水泄漏出厂区 | 可能影响附近水系水质及最终受纳水体孟沟； 可能增加安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂处理负荷 | 设有干粉灭火器、消防火栓等；设有备用水泵、水管；规范操作，环保管理人员定期对设备进行检查，事故水池 |

发生突发环境事件，立即启动公司应急预案，公司应急预案体系中，应急救援组对设备进行抢修，根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口，并协助公司内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。物资保障组为建立现场处置提供后勤保障条件；负责应急人员生活必需品供给；在紧急情况下根据应急指挥部的指示做好应急物资的采购及配送工作。善后处理组协调对救援人员的后勤、医疗进行处理，综合负责现场清理的废水、废渣等处理处置，污染场地清理恢复等应急善后处理工作。公司现有环境风险防控措施及应急措施基本完善，能合理有效应对突发环境事件所造成的风险及影响。

- 2.4 现有项目应急组织机构

建设单位内部已建立了应急救援队伍，其主要由应急指挥部、应急响应组组成。应急响应组具体包括：应急救援组、通信联络组、治安警戒组、物资保障组。

此外，企业还建立了完善的应急保障、奖惩以及突发事件环境应急专项预案，分别针对火灾爆炸及伴生环境应急、化学品泄漏环境应急、废水异常排放环境应急、危废流失环境应急、土壤及地下水环境应急、废气异常排放环境应急和重污染天气环境应急开展了事故情景分析，并制定了相应防范措施、应急响应措施和应急处置卡。

- 3 风险调查

- 3.1 风险源调查

本项目管道输送物质主要为低压氮气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，本项目不涉及剧毒化学品、高毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品。本项目主要为涉及的危险化学品低压氮气未列入危险化学品重大危险源物质，不属于《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1 突发环境事件风险物质。因此，本项目未构成危险化学品重大危险源。

- 3.2 环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境环境可能受影响的环境敏感目标进行调查。项目周围主要环境敏感目标分布情况见报告表中表3-7b章节。

- 4 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）共同确定。

- 4.1 危险物质数量与临界量比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn—.每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中重点关注的危险物质及临界量可知，氮气不属于突发环境事件风险物质。

表4.1-1  拟建项目危险物质Q值分析一览表

| 序号 | 危险化学品名称 | CAS号 | 最大存在量/t | 临界量Q（t） | ∑q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压氮气 | 7727-37-9 | 18 | / | / |
| 拟建项目Q值总和 |  |  |  |  | / |

由上表可知，本项目Q=0＜1，该企业环境风险潜势为Ⅰ级。

- 4.2 环境风险评价等级的确定

表4.2-1 环境风险评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a ：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据项目环境风险潜势划分，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

- 4.3 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，环境风险评价范围见下表。

表4.3-1  拟建项目环境风险评价范围一览表

| 序号 | 环境风险 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 简单分析 | 项目管道输送的氮气为密闭输送，正常运行时无氮气排放。只有事故状态会有一定氮气放散到大气中，但不会影响大气环境 |
| 2 | 地表水 | 简单分析 | 项目仅循环冷却系统排水，接管至市政污水管网，不会影响地表水环境 |
| 3 | 地下水 | 简单分析 | 项目仅循环冷却系统排水，接管至市政污水管网，不会影响地下水环境 |

- 5 风险识别

- 5.1 物质危险性识别

本项目涉及的物料理化性质、毒性及易燃易爆性质见下表。

表5.1-1 物质危险性识别结果一览表

| 序号 | 物质名称 | 理化性质 | 危险特性 |  | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃易爆性 | 健康危害 |  |
| 1 | 压缩氮气 | 外观与性状：无色无臭气体；熔点：-209.8℃；沸点：-195.6℃；相对密度（空气=1）0.97，相对密度（水=1）0.81（-196℃）；蒸汽压：1026.42kPa（-173℃）；溶解性：微溶于水、乙醇 | 本品不易燃，管道为压力输送，易爆 | 若泄漏的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息 | 输送管道 |

- 5.2 生产系统危险性识别

本项目为低压氮气管道输送项目，其环境风险主要表现为：

（1）压力设备事故引发的爆炸事故

本项目涉及氮气的压力设备设施，其内部的工作压力往往较高，若因长期使用，设备本身质量下降或因操作人员违章操作等原因有可能导致设备等破裂、损坏，从而发生物理性爆炸事故。

（2）压力管道爆炸事故

本工程工艺操作压力较高（1.3MPa），会存在日不均、月不均和年不均的变化，由于压力波动、疲劳等引起的与压力管道爆炸的事故。氮气管道若因埋地腐蚀、超压运行等均有可能导致氮气管道在输送过程中发生泄漏、破裂等，严重时可能发生爆炸。

（3）管道泄漏风险

氮气增压区若因当仪表故障或测量误差过大，会造成误判断泄漏而切断管道输送，当发生较小的泄漏时如不能及时发现，将会造成大的泄漏事故。同时，在输送氮气过程中，管件连接处或阀门破损等导致氮气输送过程中引起泄漏。

（4）对相邻管道的环境风险影响分析

本项目气体输送管线均为厂外架空管线。依托园区现有公共管廊铺设。本项目管线泄漏后不会发生火灾，对公共管廊上中水回用、浓盐水、污水不会发生连锁反应。

本项目氮气输送管线设有截止阀，当管廊上气体发生泄漏时，可及时关闭阀门，有效控制气体泄漏。

- 6 风险事故情形分析

本项目若发生压力设备事故、压力管道爆炸事故或管道泄漏风险时会导致泄漏点或爆炸点近距离短时间内氮气浓度骤增，空气中氧分压降低引起人体窒息风险。由于氮气比空气略轻，当发生泄漏时或爆炸时导致泄漏点近距离短时间内浓度较高，但不会下沉聚集，易随空气扩散，扩散氮气一般不会造成人员窒息、中毒，对大气环境基本无影响。另外，氮气为不易然无爆炸性的无毒惰性气体，扩散后对管道沿线居民点的影响不大。

因此，基本评价确定最大可信事故为氮气泄露或管道爆炸，造成人员窒息或受伤。

事故发生后大气环境影响分析：本项目泄露或爆炸事故发生后仅排放氮气，不会对大气环境造成影响。

事故发生后水环境影响分析：项目不产生废水；氮气本身不易燃，因此不会产生消防废水。发生事故后，不会对地表水及地下水造成影响。

- 7 风险事故防范措施

输气管道正常情况下没有泄漏，但在事故状态下管道破裂或腐蚀穿孔，氮气外泄会对周围人员造成伤害。虽然在设计、建设和运行管道时采用越来越严格的规范，建设管道时选用性能越来越好的管材和防腐涂层及相关设备，但影响管道安全性的因素很多，管道运行期间的第三方破坏、腐蚀穿孔、自然灾害、误操作或管道设计施工遗留的缺陷、损伤等任何一种因素都可能引发严重的管道事故，造成泄漏事故的发生，破坏当地的环境。由于事故风险具有突发性、灾难性和破坏性的特点，必须采取措施加以防范，加强管理和及时控制是杜绝、减轻和避免事故风险的有效办法。根据《输气管道工程设计规范》（以下简称《管道设计规范》）等提出以下事故防范措施。

- 工程设计及设计阶段的事故防范措施

A.根据输送介质的性质、温度、压力和流量等因素正确选择管材，不可随意选用代材或误用，不得使用存有缺陷的管材。

B.定期检测管道的受腐蚀情况，尤其是敷设于地下的管道，及时修复或更换腐蚀严重的部位。

C.为减弱热应力的破坏作用，采用膨胀节等削弱关口的应力和力矩，加设弯管，改变管道走向，增加管道总的可挠性。

D.氮气输送管道应选用导电性能良好的材料制造，并设性能良好的静电消除装置。

E.在容易发生超压爆炸的管道上需设置安全阀等防爆泄压装置。

（2）运行阶段的事故防范措施

①定期检查管道安全保护系统（如安全阀），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度；

②在公路穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清；

③加大巡线频率，尤其是距离企业较近管道，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（3）敏感管段风险防范措施

①在人员密集区，距离企业较近的地区，应相应地提高防护等级，增加管线壁厚、加强管道的防腐等措施；

②设立明显的标志桩、转向桩、警示牌等；

③制定突发环境事故应急预案，配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设施；

④加强对管道沿线群众的安全教育，普及天然气管道输送知识，提高管道穿越段村庄居民的安全防护意识（管道防护意识和自我保护意识），发现问题及时向有关部门报告；

⑤管道巡线应与当地居民加强联系，做到群防群治，最大限度地保护管道的安全运营。

（4）管理措施

①管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

②管道建设使用的管道产品及其附件的质量，应当符合国家技术规范的强制性要求。

③管道企业应当按照国家技术规范的强制性要求在管道沿线设置管道标志。管道标志毁损或者安全警示不清的，管道企业应当及时修复或者更新。

④管道建成后应当按照国家有关规定进行竣工验收。竣工验收应当审查管道是否符合本法规定的管道保护要求，经验收合格方可正式交付使用。

⑤管道企业应当配备管道保护所必需的人员和技术装备，研究开发和使用先进适用的管道保护技术，保证管道保护所必需的经费投入，并对在管道保护中做出突出贡献的单位和个人给予奖励。

⑥在投产运行前，制订出正常、异常及紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；

⑦制订应急操作规程，说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，并进行管道操作人员和抢修人员的安全教育；

⑧操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施；

⑨对管道附近的居民加强教育，减少、避免发生第三方破坏的事故；

⑩对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；按规定进行设备的维修、保养、更换易损及老化部件，防止泄漏的发生。

（5）突发环境事件应急预案

为了建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，加强安全管理工作，保障员工的生命和公司财产免遭损失，降低环境污染事故损失，明确公司可能发生的各类紧急事故的应急处理方式及程序。公司根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），已制定了公司《突发环境事件应急预案》，并进行了不断的完善。本项目应在现有应急预案的基础上编制使用本项目特点的补充应急预案。

- 8 环境风险评价结论

（1）项目涉及危险物质为压缩氮气，主要分布在输送管道中，存在危险因素主要为设备及管道腐蚀、材料老化、违章操作等引起危险物质泄漏或爆炸。

（2）氮气在常温常压下为惰性气体，一旦泄露也不会对周边环境产生较大影响。但发生大量氮气泄露时，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。

（3）在落实有效的环境风险措施后，项目环境风险可降至可防控水平。

表8.1-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完 成 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氮气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |
|  |  | 存在总量(t) | 7000m³/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 人 |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数： 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  |  |  | F2 £ |  |  |  | F3 R |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  | S3  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  | G3  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 R |  | 1≤Q＜10 £ |  |  |  | 10≤Q＜100 £ |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  | M2£ |  |  |  | M3 □ |  |  |  | M4£ |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  | P2 £ |  |  |  | P3 □ |  |  |  | P4£ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  | E2 £ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 £ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  |  | E3  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ £ |  | Ⅲ £ |  |  |  | Ⅱ £ |  |  |  | I R |  |
| 评价等级 |  | 一级 £ |  |  | 二级£ |  |  |  | 三级 £ |  |  |  | 简单分析 R |  |
| 风风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 £ |  |  |  |  | 易燃易爆 R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气  |  |  | 地表水 £ |  |  |  |  | 地下水 £ |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 常见气象条件 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不利气象条件 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标：/，到达时间：/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间：—d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标：/，到达时间：/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 压缩氮气输送过程符合国家有关标准对安全、环保的规定要求，企业应加强安全管理，建立健全安全生产责任制，定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控，健全事故风险应急处置和减缓措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在落实有效的环境风险措施后，项目环境风险可降至可防控水平；项目要切实从生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |